Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2030 года

Глава 2

«Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Содержание

1.	Общие положения	3

2.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	3

3.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства по типам	4

3.1.	Прогноз перспективной застройки на период  до 2019 г.	4

3.2.	Прогноз перспективой застройки на период  2019 –  2030 г.	6

3.3.	Сводный прогноз перспективной застройки	8

4.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	12

5.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	13

6.	Прогнозы увеличения расчетных тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления	13

7.	Прогнозы увеличения расчетных тепловых нагрузок потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	15

8.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию	19

9.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	20

Общие положения

Прогноз перспективной застройки в городе Благовещенск на период до 2030г. определялся  в соответствии с:

- Данными по планируемым к постройке объектам в соответствии с Генеральным планом города Благовещенска.

- Перечнем объектов на территории г. Благовещенска находящихся в стадии строительства и реконструкции и планируемых к строительству на 01.01.2014г.

- Техническими условиями на подключение тепловой мощности, выданными теплоснабжающими организациями.

Прогноз приростов тепловой нагрузки в городе Благовещенск на период до 2030г. определялся  в соответствии с:

- Данными по планируемым к постройке объектам: этажности строений, назначению общественных построек, количеству мест в учреждениях дошкольного и среднего образования и т.д., путем проведения экспертной оценки.

- Перспективным удельным расходом тепловой энергии на отопление и коэффициентами повышения энергоэффективности.

- Техническими условиями на подключение тепловой мощности, выданными теплоснабжающими организациями.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Для оценки перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения использовались данные текущего потребления тепловой энергии, представленные в   Части 5 «Тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников» Главы 1 «Текущее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей г. Благовещенск, включая нагрузки промышленных потребителей тепловой энергии, составляет 899,407 Гкал/час. При этом:

- Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к Благовещенской ТЭЦ, составляет 716,457 Гкал/час.

- общая расчетная тепловая нагрузка потребителей котельных 182,95 Гкал/час.

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства по типам

Прогноз перспективной застройки на период до 2019г.

В период до 2019гг. в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 2378,29 тыс. м2;

- общественного на уровне 531,509  тыс. м2.

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 2378,29 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

В расчетных элементах территориального деления площади перспективной застройки составят:

Центральный район – 939,03 тыс. м2, 39,48%.

Северный район – 271,87 тыс. м2, 11,43%.

Западный район – 291,87 тыс. м2, 12,27%.

с. Плодопитомник – 639,40 тыс. м2, 26,88%.

п. Садовое – 0,00 тыс. м2, 0,00%.

ж/д ст. Белогорье – 0,00 тыс. м2, 0,00%.

с. Белогорье – 0,67 тыс. м2, 0,03%;

ж/д ст. Призейская – 0,00 тыс. м2, 0,00%.

п. Мухинка – 0,00 тыс. м2, 0,00%.

Амурская область – 235,45 тыс. м2, 9,90%.

Прирост фондов строительных площадей по градостроительным зонам представлен на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Площади перспективной застройки по градостроительным зонам на период до 2019г.

Ввод строительных фондов по градостроительным зонам представлен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Ввод строительных фондов в период до 2019 г. по градостроительным зонам

|  | Площадь застраиваемого объекта тыс. м2 |
| --- | --- |
| 1) Центральный район | 939,03 |
| Жилая застройка | 578,92 |
| Общественные постройки | 360,10 |
| 2) Северный район | 271,87 |
| Жилая застройка | 229,36 |
| Общественные постройки | 42,50 |
| 3) Западный район | 291,87 |
| Жилая застройка | 268,66 |
| Общественные постройки | 23,21 |
| 4) с. Плодопитомник | 639,40 |
| Жилая застройка | 533,72 |
| Общественные постройки | 105,68 |
| 5) п. Садовое | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 |
| 6) ж/д ст. Белогорье | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 |
| 7) с. Белогорье | 0,67 |
| Жилая застройка | 0,67 |
| Общественные постройки | 0,00 |
| 8) ж/д ст. Призейская | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 |
| 9) п. Мухинка | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 |
| 10) Амурская область | 235,45 |
| Жилая застройка | 235,45 |
| Общественные постройки | 0,00 |

Прогноз перспективой застройки на период 2019 – 2030гг.

В период с 2019 до 2030гг. в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 2598,53 тыс. м2;

- общественного на уровне 335,11  тыс. м2.

Суммарный ввод строительных площадей  оценивается как 2933,64 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

В расчетных элементах территориального деления площади перспективной застройки составят:

Центральный район – 398,45 тыс. м2, 13,58%;

Северный район – 1451,42 тыс. м2, 49,48%;

Западный район – 224,46 тыс. м2, 7,65%;

с. Плодопитомник – 280,09 тыс. м2, 9,55%;

п. Садовое – 0,00 тыс. м2, 0,00%;

ж/д ст. Белогорье – 0,00 тыс. м2, 0,00%;

с. Белогорье – 0,00 тыс. м2, 0,00%;

ж/д ст. Призейская – 0,00 тыс. м2, 0,00%;

п. Мухинка – 0,00 тыс. м2, 0,00%;

Амурская область – 579,22 тыс. м2 , 19,74%

Прирост фондов строительных площадей по градостроительным зонам представлен на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.2.1. Площади перспективной застройки по градостроительным зонам на период с 2019 по 2030гг.

Ввод строительных фондов по градостроительным зонам представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Ввод строительных фондов в период с 2019 по 2030гг. по градостроительным зонам

|  | Площадь застраиваемого объекта тыс. м2 |
| --- | --- |
| 1) Центральный район | 398,45 |
| Жилая застройка | 330,67 |
| Общественные постройки | 67,78 |
| 2) Северный район | 1451,42 |
| Жилая застройка | 1220,06 |
| Общественные постройки | 231,36 |
| 3) Западный район | 224,46 |
| Жилая застройка | 208,96 |
| Общественные постройки | 15,50 |
| 4) с. Плодопитомник | 280,09 |
| Жилая застройка | 259,62 |
| Общественные постройки | 20,47 |
| 5) п. Садовое | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 |
| 6) ж/д ст. Белогорье | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 |
| 7) с. Белогорье | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 |
| 8) ж/д ст. Призейская | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 |
| 9) п. Мухинка | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 |
| 10) Амурская область | 579,22 |
| Жилая застройка | 579,22 |
| Общественные постройки | 0,00 |

Сводный прогноз перспективной застройки

В период до 2030гг. в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 4445,31 тыс. м2;

- общественного на уровне 866,615  тыс. м2.

Суммарный ввод строительных площадей  оценивается как 5311,93 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

В расчетных элементах территориального деления площади перспективной застройки составят:

Центральный район – 1337,47 тыс. м2, 25,18%;

Северный район – 1723,29 тыс. м2, 32,44%;

Западный район – 516,33 тыс. м2, 9,72%;

с. Плодопитомник – 919,49 тыс. м2, 17,31%;

п. Садовое – 0 тыс. м2, 0%;

ж/д ст. Белогорье – 0 тыс. м2, 0%;

с. Белогорье –0,67 тыс. м2, 0,01%;

ж/д ст. Призейская – 0,00 тыс. м2, 0,00%;

п. Мухинка – 0,00 тыс. м2, 0,00%;

Амурская область – 814,67 тыс. м2 , 15,34%.

Прирост фондов строительных площадей по градостроительным зонам представлен на рисунке 3.3.1.

Рисунок 3.3.1. Площади перспективой застройки по градостроительным зонам на период 2014 – 2030гг.

Сводный прогноз перспективной застройки представлен на рисунке 3.3.2.

Рисунок 3.3.2. Сводный прогноз перспективной застройки  по градостроительным зонам на период 2014 – 2030гг.

Основными зонами перспективной застройки являются Северный и Центральный районы. Также крупный перспективный прирост площадей наблюдается в районе             с. Плодопитомник, где в основном планируется ввод индивидуального жилищного строительства.

Ввод строительных фондов по градостроительным зонам представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Ввод строительных фондов в период с 2014 по 2030гг. по градостроительным зонам

| Элементы территориального деления | Площадь застраиваемого объекта .м2 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Центральный район | 1337,47 | 234,46 | 232,50 | 160,43 | 193,87 | 117,75 | 228,05 | 170,40 |
| Жилая застройка | 909,59 | 59,81 | 214,27 | 114,71 | 172,00 | 18,13 | 180,02 | 150,65 |
| Общественные постройки | 427,88 | 174,65 | 18,23 | 45,73 | 21,87 | 99,62 | 48,03 | 19,75 |
| 2) Северный район | 1723,29 | 35,93 | 61,09 | 69,70 | 52,55 | 52,61 | 1111,34 | 340,08 |
| Жилая застройка | 1449,42 | 6,89 | 61,09 | 56,29 | 52,55 | 52,55 | 972,11 | 247,95 |
| Общественные постройки | 273,86 | 29,04 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 0,06 | 139,23 | 92,13 |
| 3) Западный район | 516,33 | 63,11 | 137,31 | 43,78 | 0,00 | 47,67 | 58,94 | 165,52 |
| Жилая застройка | 477,62 | 57,40 | 119,80 | 43,78 | 0,00 | 47,67 | 43,44 | 165,52 |
| Общественные постройки | 38,71 | 5,70 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 0,00 |
| 4) с. Плодопитомник | 919,49 | 118,91 | 131,06 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 144,64 | 135,45 |
| Жилая застройка | 793,34 | 14,48 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 |
| Общественные постройки | 126,15 | 104,43 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,83 | 5,64 |
| 5) п.Садовое | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) ж/д ст. Белогорье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) с. Белогорье | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) ж/д ст. Призейская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) п. Мухинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные постройки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10) Амурская область | 814,67 | 0,00 | 77,61 | 26,61 | 26,61 | 104,61 | 289,61 | 289,61 |
| Жилая застройка | 814,67 | 0,00 | 77,61 | 26,61 | 26,61 | 104,61 | 289,61 | 289,61 |
| Общественные постройки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

Норматив потребления тепловой энергии на отопление для населения города Благовещенск установлен в размере 0,02063 Гкал/м2. Норматив потребления тепловой энергии на 1 м2 общей площади пересчитан в удельный расход тепловой энергии на отопление. Удельный расход тепловой энергии на отопление по состоянию на начало 2013 года для города Благовещенск составляет 54,364 Ккал/(ч·м2).

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 25 января 2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» теплопотребление вновь строящихся зданий снижается ежегодно до 2028 года.

Перерасчет в соответствии с Постановлением предусматривает высокие темпы снижения нормируемого удельного энергопотребления по годам на цели отопления и вентиляции по классу энергоэффективности по отношению к базовому уровню.

Для достоверного прогноза перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС был выполнен пересчет базовых удельных расходов тепловой энергии в соответствии с Проектом внесения изменений в действующий Генеральный План города Благовещенск.

Пересчет выполнялся с введением коэффициентов энергоэффективности. Коэффициенты энергоэффективности  приводятся в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Коэффициенты энергоэффективности для вновь возводимых зданий

| Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,88 |

В соответствии с Проектом внесения изменений в действующий Генеральный План города Благовещенск удельное потребление ГВС на протяжении всего периода до 2030 года не изменяется.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

На период до 2030г. изменения промышленными предприятиями удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не предусматривается.

Прогнозы увеличения расчетных тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления

Прогнозирование перспективных расчетных тепловых нагрузок производилось с применением методических подходов, описанных в разделе 1 «Общие положения» текущей Главы.

Прогноз перспективного прироста тепловых нагрузок в горячей воде на срок до 2030г. в расчетных элементах территориального деления представлен в Приложении 2 «Перечень объектов перспективной застройки».

Суммарный прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде потребителей без учета прироста нагрузки промышленных потребителей в период с 2014 по 2030 год составит 351,104 Гкал/час, в том числе:

- 276,86 Гкал/час на нужды  отопления и вентиляции;

- 74,24 Гкал/час на нужды ГВС.

В расчетных элементам территориального деления приросты расчетной нагрузки потребителей в горячей воде составят:

Центральный район – 100,75 Гкал/час, 28,69 %;

Северный район – 109,08 Гкал/час, 31,07%;

Западный район – 32,34 Гкал/час 9,21%;

с. Плодопитомник – 58,76 Гкал/час, 16,73%;

п. Садовое – 0,00 Гкал/час, 0,00%;

ж/д ст. Белогорье – 0,00 Гкал/час, 0,00%;

с. Белогорье –0,04 Гкал/час, 0,01%;

ж/д ст. Призейская – 0,00 Гкал/час, 0,00%;

п. Мухинка – 0,00 Гкал/час, 0,00%;

Амурская область – 50,15 Гкал/час, 14,28%.

Динамика прироста расчетной нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1. Прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде по градостроительным зонам на период 2014 – 2030гг.

Прогнозы увеличения расчетных тепловых нагрузок потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Для обеспечения необходимой тепловой мощностью перспективных потребителей требуется как задействование мощностей текущих источников тепловой энергии, так и строительство новых источников.

Обоснование предложений по строительству и реконструкции источников тепловой энергии подробно приводится в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Распределение приростов расчетной тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников приводится в таблицах 7.1 – 7.7.

Таблица 7.1. Приросты тепловых нагрузок в зонах действия источников (Гкал/час), прогнозируемые к 2014г.

| Источник | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию | Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| Котельная 74 квартала | 0,966 | 0,1684 |
| Котельная 101 квартала | 0,195 | 0,0183 |
| Котельная 410 квартала | 0,2150 | 0,0359 |
| Котельная 438 квартала | 1,8069 | 0,2933 |
| Котельная 481 квартала | 0,038 | 0,0075 |
| Котельная ВОС | 0,0173 | 0,0000 |
| Котельная ДОС | 0,1564 | 0,0000 |
| Котельная Юбилейная, 7а | 0,0496 | 0,0000 |
| Котельная БАЗА | 0,003 | 0,0000 |
| Котельная БДИ | 0,0336 | 0,0143 |
| Благовещенская ТЭЦ | 36,7346 | 10,3355 |

Таблица 7.2. Приросты тепловых нагрузок в зонах действия источников (Гкал/час), прогнозируемые к 2015г.

| Источник | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию | Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| Котельная 410 квартала | 0,4531 | 0,0414 |
| Котельная ВОС | 0,2029 | 0,0442 |
| Котельная 433 квартала | 0,8352 | 0,1819 |
| Котельная ОАО «Ростелеком» | -0,3180 | -0,0120 |
| Благовещенская ТЭЦ | 35,0040 | 7,9169 |
| Котельная НК-1 | 1,5217 | 0,3314 |
| Котельная НК-2 | 0,0731 | 0,0159 |
| Котельная НК-3 | 0,1162 | 0,0253 |

Таблица 7.3. Приросты тепловых нагрузок в зонах действия источников (Гкал/час), прогнозируемые к 2016г.

| Источник | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию | Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| Котельная 410 квартала | 0,1351 | 0,0294 |
| Котельная 438 квартала | 0,1950 | 0,0425 |
| Котельная ВОС | 0,2029 | 0,0442 |
| Котельная Пограничная, 183 | 1,6521 | 0,0000 |
| Котельная ул. Юбилейная, 7а | -0,2822 | 0,0000 |
| Котельная п. Садовый | -1,3699 | 0,0000 |
| Котельная 433 квартала | 0,4247 | 0,0925 |
| Благовещенская ТЭЦ | 16,0438 | 4,0989 |
| Котельная НК-1 | 1,3808 | 0,3007 |
| Котельная НК-2 | 0,0731 | 0,0159 |
| Котельная НК-3 | 0,1162 | 0,0253 |
| Котельная СПР | 0,4106 | 0,0894 |

Таблица 7.4. Приросты тепловых нагрузок в зонах действия источников (Гкал/час), прогнозируемые к 2017г.

| Источник | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию | Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| Котельная 74 квартала | -5,1386 | -1,4113 |
| Котельная 101 квартала | -3,0800 | -0,6876 |
| Котельная 410 квартала | 0,1351 | 0,0294 |
| Котельная ВОС | 0,2029 | 0,0442 |
| Котельная ул. Чайковского, 155 | -0,4945 | 0,0000 |
| Котельная ул. Лазо, 111 | -0,2464 | -0,0546 |
| Котельная 433 квартала | 0,4247 | 0,0925 |
| Котельная ПУ-6 | -0,6050 | -0,1520 |
| Котельная ОАО «РЖД» | -3,1831 | -0,3000 |
| Благовещенская ТЭЦ | 26,0171 | 4,9375 |
| Котельная НК-1 | 1,3808 | 0,3007 |
| Котельная НК-2 | 0,0731 | 0,0159 |
| Котельная НК-3 | 0,1162 | 0,0253 |
| Котельная СПР | 0,4106 | 0,0894 |

Таблица 7.5. Приросты тепловых нагрузок в зонах действия источников (Гкал/час), прогнозируемые к 2018г.

| Источник | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию | Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| Котельная 74 квартала | 0,4510 | 0,0990 |
| Котельная 410 квартала | 0,1351 | 0,0294 |
| Котельная ВОС | 0,2029 | 0,0442 |
| Котельная ДОС | -3,0564 | -0,0056 |
| Котельная 433 квартала | 0,4247 | 0,0925 |
| Благовещенская ТЭЦ | 27,2545 | 8,5702 |
| Котельная НК-1 | 1,3838 | 0,3010 |
| Котельная НК-2 | 0,0731 | 0,0159 |
| Котельная НК-3 | 0,1162 | 0,0253 |
| Котельная СПР | 0,4106 | 0,0894 |
| Котельная МП | 7,1687 | 1,1378 |

Таблица 7.6. Приросты тепловых нагрузок в зонах действия источников (Гкал/час), прогнозируемые к 2019-2024гг.

| Источник | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию | Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| Котельная 74 квартала | 0,3335 | 0,0592 |
| Котельная 101 квартала | 1,4208 | 0,3190 |
| Котельная 410 квартала | -12,9860 | -3,1287 |
| Котельная 438 квартала | -3,4250 | -0,5325 |
| Котельная 476 квартала | -1,6956 | -0,5049 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | -5,1073 | -0,5548 |
| Котельная 481 квартала | -1,5480 | -0,3175 |
| Котельная ВОС | -3,2303 | -0,5376 |
| Котельная Дальневосточная, 25 | -0,1087 | 0,0000 |
| Котельная Мостоотряд 64 | -0,5222 | 0,0000 |
| Котельная школы №31 | -0,0776 | 0,0000 |
| Котельная 433 квартала | -4,1911 | -0,7918 |
| Котельная БДИ | -0,3336 | -0,1643 |
| Котельная ОЭБЦ | -0,1369 | 0,0000 |
| Котельная ПЛ-26 | -3,0780 | 0,0000 |
| Котельная ПУ-23 | -1,8230 | -0,2420 |
| Благовещенская ТЭЦ | -46,6957 | -7,1784 |
| Благовещенская ТЭЦ-2 | 160,5721 | 33,1287 |
| Котельная НК-1 | 4,4016 | 0,9836 |
| Котельная НК-2 | 0,7245 | 0,1575 |
| Котельная НК-3 | 1,1641 | 0,2527 |
| Котельная МП | 1,2650 | 0,3625 |
| Котельная СПР | 8,4478 | 1,8901 |

Таблица 7.7. Приросты тепловых нагрузок в зонах действия источников (Гкал/час), прогнозируемые к 2025-2030гг.

| Источник | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию | Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | 22,0495 | 6,8646 |
| Благовещенская ТЭЦ-2 | 19,0154 | 5,4842 |
| Котельная НК-1 | 0,1842 | 0,0485 |
| Котельная НК-2 | 0,9416 | 0,2226 |
| Котельная НК-3 | 1,7181 | 0,4406 |
| Котельная СПР | 6,1138 | 1,7048 |
| Котельная МП | 0,9922 | 0,2345 |

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

При установлении для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, регулирование которых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, повышение тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для других потребителей не допускается.

Расчетная нагрузка в горячей воде социально значимых потребителей, подключенных на настоящий момент к системам теплоснабжения городского округа Благовещенск, в рассматриваемом периоде до 2030 года изменений не претерпевает.

В рассматриваемом периоде до 2030 года суммарная расчетная тепловая нагрузка социально значимых потребителей составит 45,29 Гкал/час, что составляет 12,9% от суммарного перспективного прироста расчетной нагрузки потребителей в горячей воде.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Согласно ст. 10 ФЗ №190 «О теплоснабжении», поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя потребителям, введенным в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) нерегулируемых договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) нерегулируемых договоров теплоснабжения возможно при соблюдении следующих условий:

1) заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не влечет за собой отрицательных тарифных последствий для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года;

2) существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сторонами договоров.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 22 февраля 2013 г. N 43 "Об утверждении Правил подготовки и предоставления заключения об отсутствии отрицательных тарифных последствий, возникающих в результате заключения долгосрочных договоров теплоснабжения, по ценам, определяемым по соглашению сторон", заключение об отсутствии отрицательных тарифных последствий выдается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов). Таким образом, для всех потребителей, вводимых во время действия настоящей схемы теплоснабжения, могут быть заключены свободные долгосрочные договоры теплоснабжения при условии соблюдения определяемых ФЗ №190 требований.

Динамика максимального потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, представлена в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Максимальное возможное потребление тепловой энергии потребителями, заключившими свободные долгосрочные договоры

| Годовое потребление тепловой энергии в горячей воде, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2025-2030 |
| 141680 | 154900 | 105445 | 94164 | 158810 | 445441 | 268392 |