Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 08.06.2026 № 2964

Основная часть проекта планировки территории

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения сбалансированного и устойчивого развития городского округа путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства; повышения эффективности использования территории городского округа, в том числе формирование комфортной городской среды.

Проект планировки территории подготовлен в целях:

1. В связи с необходимостью приведения градостроительной документации в соответствии с актуальной системой координат проектом предложено отмена существующих красных линий в 216 квартале (установленные постановлением от 07.07.2016 №2079 в системе координат 1994 года) и установить новые красные линии по границам существующих в системе координат МСК-28.

2. Формирование земельного участка с условным номером :ЗУ1, расположенного в границах муниципального образования города Благовещенск, в границах части кадастрового квартала 28:01:010216, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010216:31, 28:01:010216:32, 28:01:010216:47 и земель государственной Собственности права на которые не разграничены. Вид разрешенного использования магазины (код 4.4).

3. Раздел земельного участка с кадастровым номером 28:01:010216:143 (на земельные участки с условными номерами :ЗУ2, :ЗУ3) так как в границах земельного участка расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 28:01:010216:144 – распределительная трансформаторная подстанция, являющиеся собственностью юридического лица и не относиться к общему имуществу собственников помещений в МКД расположенного на данном земельном участке.

Вид разрешенного использования для:

- :ЗУ2 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 4.4);

- :ЗУ3 - предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1).

4. Определение границ мест размещения объектов антенно-мачтового сооружения связи и трансформаторной подстанции.

Графические материалы разработаны в системе координат МСК-28 зона 3, используемой для ведения ЕГРН.

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - 2.1. Расположение проектируемой территории в системе города Благовещенска

Рассматриваемая территория квартала 216 г. Благовещенска расположена в центральной части города Благовещенска и ограничена ул. Северная, ул. Театральная, ул. Кузнечная и пер. Технический.

Площадь территории разработки проекта планировки составляет 3,16 га. Вся территория относится к землям населенных пунктов.

В проекте выделены следующие границы зона элементов планировочной структуры:

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТОИТЕЛЬСТВА

1 - Магазина. Площадь зоны – 4354,0 м2

## 3. красные линии

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий в системе координат МСК-28.

Таблица 1

| Номер точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 454432.30 | 3288153.58 |
| 2 | 454444.97 | 3288155.68 |
| 3 | 454458.83 | 3288067.89 |
| 4 | 454573.48 | 3288087.94 |
| 5 | 454548.41 | 3288241.22 |
| 6 | 454492.62 | 3288235.09 |
| 7 | 454422.46 | 3288227.39 |

Устанавливаемая красная линия пересекает границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:010216:133, в связи с чем, при дальнейшей разработке документации по планировке территории линейных объектов (улиц) предусмотреть (при необходимости) изъятие земельных участков или их частей и объектов капитального строительства, эксплуатация которых будет невозможна в связи с размещением линейного объекта.

## 4. Плотность и параметры застройки территории

Согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ города Благовещенска №479 от 30.01.2025 г. территория в границах проектирования относится к территориальным зонам:

Ж-4 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

ОД-1 - Многофункциональная общественно-деловая зона.

Р-1 - Территориальная зона озелененных территорий общего пользования

Тип застройки определялся в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию среды. Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с ПЗЗ.

В настоящее время территория частично застроена многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, общественными зданиями различного назначения, а также сооружениями транспортной инфраструктуры.

Основная часть территория существующей жилой и общественной застройки квартала 216 сохраняется и остаются без изменения.

Сохраняемыми объектами капитального строительства являются многоквартирные и индивидуальные жилые дома, гостиница, объект бытового обслуживания - мастерская (шиномонтаж), центр дополнительного образования, магазин.

Согласно градостроительному регламенту в территориальной зоне Ж-4 - зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) отсутствуют объекты индивидуальной жилой застройки что противоречит требования ПЗЗ №479 от 30.01.2025 г.

В соответствии со ст. 11 ПЗЗ земельные участки, образованные в установленном порядке до вступления в силу настоящих Правил и расположенные на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам, могут быть использованы правообладателями таких земельных участков в соответствии с видами разрешенного использования, установленными при его формировании и предоставлении.

Планируемым объектом капитального строительства является здание магазина с вспомогательным павильоном для магазина.

Границей зоны размещения объекта капитального строительства являются границы образуемого земельного участка в результате перераспределения существующих земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с ПЗЗ:

Ж-4 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

4 – Магазины (4.4).

1. Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

2. Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению

Новая застройка организована в юго-восточной части кадастрового квартала, в виде объекта общественного назначения – магазин продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса. Основной торговой зоной магазина является торговый зал супермаркета площадью 729,2 м2, торговый отдел зоотоваров площадью 329,70 м2 и аптека, остальная площадь занята производственными (горячий, холодный, пекарный цех, цех обработки грязных овощей), подсобными, складскими помещениями, помещением аптеки, рабочими кабинетами, холодильными камерами и техническими помещениями.

Строительство магазина осуществляется взамен существующей автозаправочной станции, которая расположена на данной территории. Данное направление рассматривается как наиболее перспективное для дальнейшего строительства, так как на рассматриваемой территории квартала отсутствуют продуктовые магазины.

Таблица 2

Экспликация планируемых объектов капитального строительства

| Номер на плане | Наименование и обозначение | Этажность | Sзастр, м2 | Sобщая, м2 | Коэффициент плотности застройки | Процент застройки, % | Площадь образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Магазин | 1 | 2092,00 | 1997,40 | 0,48 | 48,30 | 4354,00 |
| 20 | Вспомогательный павильон для магазина | 1 | 11,00 | 9,20 |  |  |  |

Планируемыми объектами коммунальной инфраструктуры подлежащие переносу являются.

Сети холодного водоснабжения с кадастровым номером 28:01:010216:431. Сети водоснабжения проложены по середине формируемого земельного участка для магазина, что ухудшает параметры застройки. На основании чего предусматривается перенос сетей с установлением публичного сервитута на территории формируемого земельного участка. Перенос сетей осуществляется по согласованию с собственником сетей.

Кабельные линии напряжение 0,4 кВ. Кабельные линии проложены по середине формируемого земельного участка для магазина, что ухудшает параметры застройки. На основании чего предусматривается перенос сетей с установлением публичного сервитута на территории формируемого земельного участка. Перенос сетей осуществляется по согласованию с собственником сетей.

Кабельные линии напряжение 10 кВ. Кабельные линии проложены вдоль ул. Кузнечная по территориям предлагаемых к формированию земельных участков. Проектом предлагается выполнить перенос сетей в места общего пользования.

Вышка связи с кадастровым номером 28:01:010216:315. Перенос вышки связи предусматривается на основании письма ООО «ГЛК-ЭНЕРГО» №211 от 15.10.2025 г. Для которой проектом планировки территории предусмотрены границы для размещения объекта.

Таблица 3

| Антенно-мачтовое сооружение связи |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 454422.74 | 3288212.36 |
| 2 | 454422.48 | 3288214.35 |
| 3 | 454420.50 | 3288214.08 |
| 4 | 454420.76 | 3288212.10 |
| 1 | 454422.74 | 3288212.36 |

Планируемыми объектами коммунальной инфраструктуры подлежащие демонтажу являются.

Линии воздушных электропередач ВЛ 0,4кВ которые проложены к зданиям и сооружениям подлежащих сносу.

Планируемыми объектами коммунальной инфраструктуры являются.

Планируемыми объектами коммунальной инфраструктуры, необходимыми для функционирования планируемого магазина являются инженерные сети и сооружения.

Такие как сети водоснабжения, канализация ливневая, канализация хозяйственно-бытовая, сети связи, кабельные линии электропередач, трансформаторная подстанция.

Границы размещения объектов инженерной инфраструктуры установлены с учетом размеров зон с особыми условиями использования территории и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, в т.ч.:

- охранная зона сетей водоснабжения – 5,0 м;

- охранная зона сетей ливневой канализации – 3,0 м;

- охранная зона сетей хозяйственно-бытовой канализации – 3,0 м;

- охранная зона сетей связи – 2,0 м;

- охранная зона сетей электроснабжения – 1,0 м;

- охранная зона трансформаторной подстанции при подземной прокладке кабелей – 1,0 м, расстояние от ТП до объектов жилой застройки 10 м.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, количеством работающих, количеством посетителей, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта, и другим.

Для трансформаторной подстанции проектом планировки территории предусмотрены границы для размещения объекта.

Таблица 4

| Трансформаторная подстанция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 454425.68 | 3288203.18 |
| 2 | 454424.69 | 3288210.60 |
| 3 | 454419.24 | 3288209.88 |
| 4 | 454420.24 | 3288202.44 |
| 1 | 454425.68 | 3288203.18 |

Характеристика объектов подлежащих сносу и демонтажу

В границах разработки проекта планировки территории расположены объекты, подлежащие сносу.

Таблица 5

Экспликация зданий и сооружений, подлежащих сносу и демонтажу.

| Номер на плане | Наименование и обозначение | Месторасположение (адрес) | Этажность | Sзастр, м2 | Sобщая, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КН | Кирпичное нежилое здание | - | 1 | 104,00 | - |
| Ж | Индивидуальный жилой дом | - | 1 | 192,00 | - |
| АЗС | Здание АЗС с навесом, хоз. постройками и технологическим оборудованием | пер. Технический 83/1 | 1 | 470,00 | - |

## 5. Определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Таблица 6

| 1 – Границы зон магазина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 454501,74 | 3288176,99 |
| 2 | 454499,84 | 3288188,47 |
| 3 | 454498,11 | 3288199,94 |
| 4 | 454496,47 | 3288211,04 |
| 5 | 454496,25 | 3288212,60 |
| 6 | 454494,46 | 3288223,44 |
| 7 | 454494,40 | 3288223,70 |
| 8 | 454492,62 | 3288235,09 |
| 9 | 454422,46 | 3288227,39 |
| 10 | 454430,84 | 3288164,52 |
| 11 | 454450,07 | 3288167,90 |
| 12 | 454501,09 | 3288176,88 |
| 1 | 454501.74 | 3288176.99 |

## 6. Характеристики капитального строительства Планируемых к размещению объектов

Таблица 7

Экспликация существующих объектов капитального строительства

| Номер на плане | Наименование и обозначение | Этажность | Sзастр, м2 | Sобщая, м2 | Коэффициент плотности застройки | Процент застройки, % | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хоз. постройка | 1 | 13,00 | - | 0,24 | 23,7 | 885,0 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 85,00 | 108,00 |  |  |  |
| 3 | Нежилое здание | 1 | 112,00 | 26,10 |  |  |  |
| 4 | Мастерская (шиномонтаж) | 1 | 182,00 | 51,30 | 0,49 | 49,4 | 581,0 |
| 5 | Гараж-автостоянка хранения личного автотранспорта | 1 | 105,00 | - |  |  |  |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 64,00 | 42,70 | 0,23 | 22,8 | 574,0 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 67,00 | 41,40 |  |  |  |
| 8 | Центр дополнительного образования | 3 | 380,00 | 829,00 | 1,33 | 44,2 | 859,0 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 49,00 | 26,80 | 0,08 | 8,2 | 599,0 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 101,00 | 289,60 | 0,18 | 18,4 | 817,0 |
| 11 | Индивидуальный гараж | 1 | 49,00 | - |  |  |  |
| 12 | Распределительная трансформаторная подстанция | 1 | 78,00 | 54,30 | 0,7 | 65,5 | 119,0 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | 10-13 | 1230,0 | 9970,30 | 3,7 | 34,3 | 3584,0 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 588,00 | 1525,00 | 0,85 | 28,3 | 2075,0 |
| 15 | Гостиница | 3 | 397,00 | 1014,30 | 0,92 | 30,8 | 1290,0 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 111,00 | 36,70 | 0,84 | 43,5 | 614,0 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 139,00 | 186,80 |  |  |  |
| 18 | Магазин | 1 | 742,00 | 717,70 | 0,34 | 34,0 | 2181,0 |

Таблица 8

Экспликация планируемых объектов капитального строительства

| Номер на плане | Наименование и обозначение | Этажность | Sзастр, м2 | Sобщая, м2 | Коэффициент плотности застройки | Процент застройки, % | Площадь образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Магазин | 1 | 2092,00 | 1997,40 | 0,48 | 48,30 | 4354,00 |
| 20 | Вспомогательный павильон для магазина | 1 | 11,00 | 9,20 |  |  |  |
| ТП | Трансформаторная подстанция | 1 | 19,30 | 18,30 | 0,47 | 47,07 | 41,00 |

Магазин и вспомогательный павильон для магазина:

- Процент озеленения земельного участка нормативный / фактический – 15,0 / 15,0 %. Расчетная площадь озеленения 653,0 м2, фактическая площадь озеленения 653,0 м2.

- Погрузочно-разгрузочные площадки для магазина общей площадью 1997,4 м2 требуемое – 2 шт. / фактическое – 2 шт. количество.

- Минимальные отступы от красной линии – без отступов.

- Минимальные отступы от границ земельных участков – 3,0 м.

## 7. Положения о характеристиках планируемого развитии территории необходимых для функционирования и обеспечения жизнедеятельности человека объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой.

  - 7.1. Определение параметров объектов коммунальной инфраструктуры

7.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

Вдоль ул. Северная, ул. Кузнечная и пер. Технический проходят существующие сети водоснабжения диаметром 110-225 мм. Существующая застройка подключена к централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения с помощью закольцованных и тупиковых сетей водопровода.

Проектные решения

Проектируемое здание магазина согласно техническим условиям ООО «АКС» № 101-18-7169 от 08.09.2025г. подключается к существующей водопроводной сети D160 мм по пер. Технический. Диаметр проектируемых сетей 108 мм.

Так же предусматривается перенос сетей холодного водоснабжения с кадастровым номером 28:01:010216:431. Сети водоснабжения проложены по середине формируемого земельного участка для магазина, что ухудшает параметры застройки. На основании чего предусматривается перенос сетей с установлением публичного сервитута на территории формируемого земельного участка. Перенос сетей осуществляется по согласованию с собственником сетей.

Таблица 9

Расчет расхода по потребителям

| № по экспликации | Водопотребители | Расчет расхода воды |
| --- | --- | --- |
| 19 | Магазин | Водоснабжение - 14,2 м3/сутки; Внутреннее пожаротушение - 9 м3/час |

7.1.2. Водоотведение

Существующее положение

Вдоль ул. Кузнечная проходят магистральные сети водоотведения диметром 1500 мм, по ул. Северная и пер технический сети водоотведения диаметром 315 и 250 мм. Существующая застройка подключена к централизованной системе водоотведения с помощью закольцованных и тупиковых сетей водоотведения.

Проектные решения

Проектируемое здание магазина согласно техническим условиям ООО «АКС» № 101-18-7169 от 08.09.2025г. подключается к существующему канализационному колодцу расположенного на существующей сети D225 мм в районе дома по пер. Технический, 91. Диаметр проектируемых сетей 160 мм.

Для обслуживания данной сети на территории формируемого земельного участка многоквартирного жилого дома предусматривается установление публичного сервитута.

Таблица 10

Расчет расхода по потребителям

| № по экспликации | Водоотведение | Расчет расхода воды |
| --- | --- | --- |
| 19 | Магазин | Водоотведение - 14,2 м3/сутки; |

7.1.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Существующие сети централизованного теплоснабжения располагаются в пределах границ планировки территории, вдоль ул. Северная. Схема тепловых сетей - двухтрубная, тупиковая, система теплоснабжения - закрытая. Подключение абонентов – по зависимой схеме, с установкой на абонентских вводах автоматизированных узлов управления, оборудованных узлами учета тепловой энергии, регуляторами давления и температуры, элеваторами.

Проектные решения

Отсутствует техническая возможность подключения к централизованным сетям теплоснабжения. Проектом предусматривается автономная система отопления.

Таблица 11

Расчет расхода по потребителям

| № по экспликации | Потребители | Удельная нагрузка на отопление Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 19 | Магазин | 0,48 |

7.1.4. Электроснабжение

Существующее положение

По территории квартала проходят подземные и воздушные сети электроснабжения подземные напряжением от 0,4 кВ и 10 кВ, наземные напряжением 0,4кВ и 35 кВ.

Электроснабжение существующей застройки квартала выполняется от существующего распределительного пункта и проектируемых трансформаторных подстанций.

Проектные решения

Подключение проектируемого здания магазина на основании технических условий № 101-106-8723/2 от 05.09.2025 г. для присоединения к электрическим сетям, проектом планировки территории предусматривается строительство трансформаторной подстанций с подключением к ней проектируемого здания.

Расчет электропотребления выполнен согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблица 12

Расчетная мощность энергопотребления объектов

| № по экспликации | Потребители | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| 19 | Магазин | 500 |

Кабельные линии напряжение 0,4 кВ. Существующие кабельные линии проложены по середине формируемого земельного участка для магазина, что ухудшает параметры застройки. На основании чего предусматривается перенос сетей с установлением публичного сервитута на территории формируемого земельного участка. Перенос сетей осуществляется по согласованию с собственником сетей.

Кабельные линии напряжение 10 кВ. Существующие кабельные линии проложены вдоль ул. Кузнечная по территориям предлагаемых к формированию земельных участков. Проектом предлагается выполнить перенос сетей в места общего пользования.

7.1.5. Сети связи

Существующее положение

По ул. Театральная, ул. Северная и ул. Кузнечная располагаются сети связи: волоконно-оптические линии связи (далее ВОЛС). Территория находится в зоне покрытия сетей сотовой связи стандарта GSM и телевизионного вещания.

Расположена вышка связи с кадастровым номером 28:01:010216:315.

Проектные решения

Проектом предусматривается перенос вышки связи предусматривается на основании письма ООО «ГЛК-ЭНЕРГО» №211 от 15.10.2025 г.

Подключение магазина к системам интернет, телефонизации, радиофикации, телевидения предусматривается к сетям, рассоложенным по ул. Театральная.

7.1.6. Дождевая канализация

Существующее положение

По ул. Театральная проходят закрытые магистральные сети ливневой канализации диаметром 600 мм. по ул. северная открытые системы ливневой канализации (ж/б лотки и канавы)

Сброс воды с существующих территорий осуществляется по закрытой и открытой системе ливневой канализации.

Проектные решения

Отвод поверхностных вод с земельных участков проектируемой территории магазина, осуществляется за счет уклона рельефа местности, при решении вертикальной планировки в границах земельных участков с увязкой проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий и проездов.

Сброс ливневых и талых вод с проектируемой территории магазина осуществляется в существующую самотечную сеть дождевой канализации по ул. Театральная согласно ТУ ГСТК от 20.05.2025 г. №2009.

7.1.7. Газоснабжение

Газоснабжение проектируемой территории не предусматривается.

  - 7.2. Определение параметров объектов транспортной инфраструктуры

7.2.1. Улицы и дороги

Территория квартала имеет существующею схему транспортного обеспечения. Подъезды к существующим зданиям осуществляться по проездам с твердым покрытием.

Конфигурация транспортной сети преимущественно прямоугольная.

Обеспечение подъездов к зданиям осуществляться с помощью существующих проездов на территорию.

Въезд на проектируемую территорию магазина осуществляется с улицы Театральная.

Для обслуживания застройки транспортом, для обеспечения проезда пожарных машин, хозяйственных автомобилей предусматривается строительство проездов.

Планировочное решение застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям.

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют проезды для специализированной техники и пешеходные связи;

Основные пути движения для пожарной техники предусматриваются по ул. Театральная, Северная, Кузнечная и пер. Технический.

Классификация улиц и дорог принята в соответствии с п.11.4 СП 42.13330.2016, их параметры – в соответствии с п.11.5 СП 42.13330.2016. Существующие улицы сохраняют свои категории, перекрестки существующих улиц предусматриваются регулируемыми. Ширина проектируемых улиц определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом проектируемых подземных и наземных инженерных коммуникаций, и санитарно-гигиенических требований, и требований гражданской обороны.

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения

- ул. Театральная

Ширина проезжей части – 16,0 м;

Число полос движения – 4, ширина полосы движения – 4,0 м;

Расчетная скорость движения – 60 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройки (наиболее важные)

- ул. Северная

Ширина проезжей части – 8,0 м;

Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 4,0 м;

Расчетная скорость движения – 50 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройки

- ул. Кузнечная

Ширина проезжей части – 8,0 м;

Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 4,0 м;

Расчетная скорость движения – 50 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

- пер. Технический

Ширина проезжей части – 5,5-8,0 м;

Число полос движения – 1-2, ширина полосы движения – 3,0 м;

Расчетная скорость движения – 30 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

Проезды

Основные проезды к существующим здания выполнены с асфальтобетонным, бетонным покрытием и покрытием из брусчатки с шириной проезда от 3,5 до 6,0 м.

Основной проезд на территории проектируемого здания магазин предусматривается двухсторонним с шириной проезжей части 6,0 м, ширина полосы движения 30 м. Второстепенный проезд, вокруг здания предусматривается односторонний с шириной проезда 3,5 м.

Радиусы закругления проезжей части улиц и проездов по кромке тротуаров и обочин предусмотрены не менее 6 м (согласно п.11.15 СП 42.13330.2016).

На существующих территориях жилого и общественного назначения расположены стоянки временного хранения транспорта.

7.2.2. Пешеходное движение

На территории застройки сформирована система пешеходных коммуникаций между зданиями жилой и общественной застройки. Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию застройки, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

Ширина пешеходной части тротуаров – от 2 до 3 м.

Система пешеходных связей на территории обеспечивает доступ к оборудованным площадками для остановки общественного транспорта и парковочным пространствам.

7.2.3. Велосипедное движение

На территории застройки велосипедное движение из общего потока не выделяется. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц.

7.2.4. Общественный пассажирский транспорт

Основными видами транспорта для пассажирских межрайонных и внутрихозяйственных связей является рейсовый (маршрутный) автобус и индивидуальный легковой автомобиль.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

На сегодняшний день территория обслуживается по ул. Театральная маршрутами № 44, 44А, 7, 20, 19С. В районе пересечения ул. Театральна и ул. Северная предусматривается остановка общественного транспорта на основании проекта организации дорожного движения города Благовещенска.

7.2.5. Сооружения и устройства для хранения транспорта

На существующих территориях жилого и общественного назначения расположены стоянки временного хранения транспорта.

Расчет необходимого количества машино-мест для проектируемого магазина.

Требуемое расчетное количество машино/мест для парковки легковых автомобилей определено в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городского округа города Благовещенска, утвержденные постановлением администрации города Благовещенска от 16.02.2026 № 632.

Количество м/мест для магазина на расчетную единицу 100 м2 общей площади – 2,5 м/м.

Общая площадь здания магазина – 1997,4 м2.

Расчет: 1997,4х2,5/100х0,7= 34,95 → 35 м/мест.

Требуемое количество м/мест для магазина 35 м/мест.

Для маломобильных групп населения – 10% от расчетного – 4 м/места.

Проектом предусмотрено размещение открытых гостевых автостоянок на 37 м/мест в т.ч. 4 м/места МГН для временного хранения автотранспорта в границах отведенного земельного участка и дополнительно 38 м/мест для временного хранения автотранспорта за границами земельного участка.

  - 7.3. Определение параметров объектов социальной инфраструктуры.

При разработке документации по планировки территории не предусматривается размещение многоквартирных жилых домов. Программы комплексного развития систем социальной инфраструктур муниципального образования города Благовещенска не внесены сведения об объектах капитального строительства, планируемых для размещения на проектируемой территории, и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. На основании этого отсутствует необходимость в размещении объектов социальной инфраструктуры.

Обслуживание существующей застройки осуществляется согласно письму Министерства здравоохранения Амурской области от 27.05.2025 №02/1-5424 для закрепления проектируемой территории сообщает следующее. На территории города Благовещенска в настоящее время функционирует 4 взрослых поликлиники (ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1», ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2», ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3», ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4») и ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница», включающая в себя 4 детские поликлиники.

В соответствии с федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» гражданин имеет право на выбор медицинской организации в связи с чем, закрепить конкретную территорию за медицинским учреждением не представляется возможным.

Согласно письму от 06.05.2025 №4580 Управления образования города Администрации Благовещенска сообщает следующее в территориальной доступности от 216 квартала города расположены образовательные организаций:

Таблица 13

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Количество мест / детей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная мощность | списочный состав детей |
| 1 | МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска», корпус № 1 | ул. Свободная, 31 | 350 | 348 |
| 2 | МАОУ «Школа № 17 г. Благовещенска», корпус № 1 | ул. Свободная, 33 | 960 | 1408 |

С учетом общей градостроительной ситуацией, включая близость других объектов обслуживания и организации транспортных связей, в увязке с сетью улиц и пешеходных путей проектом планировки территории не предусматривается размещение учреждений, предприятий и объектов социального обслуживания населения на территории квартала 216.

## 8. положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления

а) архитектурно-строительного проектирования, строительства объектов капитального строительства, объектов коммунальной инфраструктуры.

Таблица 14

| № на плане | Наименование | Этап проектирования |  | Сроки осуществления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | архитектурно-строительного проектирования | строительства | архитектурно-строительного проектирования | строительства |
| Объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 19 | Магазин | 1 этап | 2 этап | 2026 | 2026-2028 |
| 20 | Вспомогательный павильон для магазина | 1 этап | 2 этап | 2026 | 2026-2028 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| ТП | Трансформаторная подстанция | 1 этап | 2 этап | 2026 | 2026 |
| - | Антенно-мачтовое сооружение связи | 1 этап | 2 этап | 2026 | 2026 |

б) сноса объектов капитального строительства.

Таблица 15

| № | Наименование | Этап сноса объектов капитального строительства | Сроки осуществления |
| --- | --- | --- | --- |
| кн | Кирпичное нежилое здание | 1 этап | 2026 |
| ж | Индивидуальный жилой дом | 1 этап | 2026 |
| АЗС | Здание АЗС с навесом, хозпостройками и технологическим оборудование | 1 этап | 2026 |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## 9. Баланс территории

Таблица 16

| № | Территория | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Территория – всего | 3,1599 | 100 | 3,1599 | 100 |
| 1.1 | Р-1 - Территориальная зона озелененных территорий общего пользования | 0,028 | 0,89 | 0,028 | 0,89 |
| 1.2 | ОД-1 - Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,0001 | 0,00 | 0,0001 | 0,00 |
| 1.3 | Ж-4 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 3,1318 | 99,11 | 3,1318 | 99,11 |
|  | - сохраняемые элементы планировочной структуры | 3,1318 | 99,11 | 2,6919 | 85,19 |
|  | - планируемый магазин | 0,0 | 0,0 | 0,4354 | 13,78 |
|  | - размещение объекта - антенно-мачтовое сооружение связи | 0,0 | 0,0 | 0,0004 | 0,01 |
|  | - размещение объекта - трансформаторная подстанция | 0,0 | 0,0 | 0,0041 | 0,13 |