Приложение  № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 28.02.2025 № 1100

Рекомендации по размещению малых архитектурных форм и благоустройству территорий земельных участков, на которых планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа города Благовещенска

- Общие положения.

1.1. Настоящие рекомендации установлены с целью повышения качества и  комфорта городской среды и повышения уровня внешнего архитектурного облика города Благовещенска

1.2. Рекомендации применяются к строящимся (реконструируемые) объектам капитального строительства,  за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, домов блокированной застройки.  Рекомендации в части благоустройства территории применяются к земельным участкам, на которых планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, и к земельным участкам, примыкающим к ним, а так же  на земельных участках на которых находятся объекты капитального строительства.

1.3. Основные понятия:

Визуальный шум - перенасыщение городского пространства предметами, объектами и деталями разнообразных размеров, цветов, которые вносят в облик зданий и улиц города хаотичное и негативное восприятие, нарушая его визуальную целостность. Визуальный шум могут создавать размещенные бессистемно информационные и рекламные конструкции, элементы благоустройства; разномастная и разноцветная внешняя отделка зданий и сооружений, электрическое и техническое оборудование, устройства;

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами, проездами к территориям, прилегающим к многоквартирному дому;

Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - элементы благоустройства, служащие для удобства пребывания людей и для придания окружающей среде благоприятного вида, декоративные ограждения, клумбы, цветники, вазоны, декоративные скульптуры, оборудование и покрытие детских, спортивных площадок, хоккейных коробок и др., уличная мебель, объекты монументального искусства, за исключением объектов, связанных с увековечиванием памяти (памятников, памятных знаков, мемориальных досок), временных скульптур и декоративных элементов, выполненных из снега и льда, элементов оформления;

Комфортная городская среда — пространство, создающее удобные, безопасные и привлекательные условия для всех категорий жителей. В основе которой качественная городская инфраструктура, чистота, безопасность, эстетика и доступность;

Территория, прилегающая к объекту капитального строительства – территория, расположенная в границах земельного участка, предоставленная для объекта капитального строительства, содержащая  элементы благоустройства, размещения МАФов, парковки (парковочными местами), тротуары,  автомобильные дороги и проезды.

Уличная мебель - мебель, представляющая собой различные виды скамей и столов, размещаемая на территориях общего пользования.

1.4. В случае если для территории, в границах которой планируется строительство либо  реконструкция объекта капитального строительства, разработаны мастер план,  архитектурно-художественная концепция либо дизайн-код – благоустройство территории и размещение МАФов должно осуществляться на основании определенных в них рекомендаций

- Рекомендации по проектированию детских,  спортивных площадок и площадок для отдыха взрослого населения

для строящихся многоквартирных домов.

2.1. Проектирование детских, спортивных площадок и площадок для отдыха взрослого населения на дворовой территории должно осуществляться в  соответствии с требованиями пожарных, экологических, санитарно-гигиенических норм, сводов правил, государственным стандартам, правилам землепользования и застройки городского округа города Благовещенска.

2.2. На дворовой территории предусматриваются 3 типа площадок: детская, спортивная и для отдыха взрослого населения (далее площадки). Площадки должны соответствовать современным принципам комфортной городской среды, способствовать всестороннему  физическому развитию  и здоровому образу жизни людей.

2.3. К месту размещения площадок и ко всем конструкциям должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный доступ детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

2.4. Размеры площадок должны соответствовать  нормативам. Площадка должна быть  выполнена в пропорциях, комфортных для свободного перемещения и игр детей. Минимальная ширина площадки должна быть не менее 7,5 м.

2.5. Функциональное назначение площадок должно быть предусмотрено для всех возрастов.  На площадках должна быть предусмотрена уличная мебель и урны.

2.6. Детские площадки рекомендуется предусматривать по возрастным группам:

- возрастная группа 1-7 лет - площадки с песочницей, качелями, небольшими безопасными горками, закрытыми домиками и балансирами;

- возрастная группа 7-12 лет – площадки оснащаются более высокими горками и различными конструкциями с препятствиями, вроде скалодромов;

- возрастная группа 12-16 лет -  площадки с минимальным количеством игровых элементов и с акцентом на спортивные снаряды (брусья,  перекладины).

Спортивные площадки:

- площадки для командных игр в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей;

- площадки для индивидуальных занятий с уличными тренажерами и турниками (типа воркаут).

2.7. Внешний облик площадок должен сочетаться с внешним обликом многоквартирного дома и соответствовать современным требованиям городского дизайна и городской среды.

2.8. Все элементы благоустройства и игровое оборудование площадок должны сочетаться по стилю, цвету и общему оформлению дворовой территории.

2.9. Игровое и спортивное оборудование должно быть изготовлено из дерева, металла или пластика. Дерево и металл являются основными материалами для площадок. Пластик рекомендовано использовать для декоративных и вспомогательных элементов.

Материалы изготовления оборудования:

- натуральное дерево (доска, брус, щит и прочее);

- виды пластмасс, отвечающие требованиям по экологичности и устойчивые к ультрафиолетовым лучам;

- элементы металлопроката (профилированная или круглая труба, уголки, арматура), листовой металл.

Для покрытия площадок используют два типа покрытий:

- насыпные  – песок, мелкий гравий, древесная стружка и кора деревьев;

- цельные – резиновое покрытие и другие синтетические материалы в виде листов или рулонов.

2.10. Цветовое решение оборудования должно быть выполнено в едином ансамбле и  сочетаться с внешнем обликом всей дворовой территории. Необходимо придерживаться сдержанных и  натуральных оттенков и цветовых сочетаний. Использование оборудования разного по цвету не сочетающегося между собой не допускается.  Цветовое решение оборудования на должно вызывать визуальный шум.

2.11. Внешний вид (размер, рисунок, цвет) ограждения площадок должен быть выполнен с учетом внешнего архитектурного облика объекта и сложившейся застройки. Тип ограждения площадки рекомендуется осуществлять в зависимости от вида и специализации площадки. Типы ограждений определены в разделе 5.

2.12. Территория площадок должна иметь достаточное освещение. Рекомендуется периметральное освещение площадок. Опоры освещения должны быть высотой от 3 м.  Для площадок размером более 100 м.кв. должно быть предусмотрено не менее 3 опор освещения.

2.13. Рекомендованный минимальный перечень оборудования площадок:

2.13.1. Детская площадка для возрастной группы 1-7 лет:

| Качели маятниковые на цепях (сиденье со спинкой) |  |
| --- | --- |
| Карусель с рулем |  |
| Песочница с крышей |  |
| Качалка - балансир |  |
| Качалка на пружине |  |
| Горка |  |
| Домик-беседка |  |
| Теневой навес |  |
| Скамейка со спинкой |  |
| Урна |  |
| Освещение | установка современных опор освещения |

2.13.2.Детская площадка для возрастной группы 7-12 лет:

| Игровой комплекс |  |
| --- | --- |
| Карусель |  |
| Качели маятниковые с подвесом "Гнездо" |  |
| Бревно подвесное Гимнастическое на цепях |  |
| Качели маятниковые на цепях |  |
| Скамейка со спинкой |  |
| Урна бетонная с ведром |  |
| Теневой навес для скамейки |  |
| Освещение | установка современных опор освещения |

2.13.3.Детская площадка для возрастной группы 12 -16 лет:

| Комплекс брусья |  |
| --- | --- |
| Гимнастический комплекс |  |
| Качели маятниковые с подвесом "Гнездо" |  |
| Стол со стульями |  |
| Теневой навес для скамейки |  |
| Урна |  |
| Освещение | установка современных опор освещения |

2.13.4.Спортивная игровая площадка – универсальная площадка:

| Размер | 16х30 |
| --- | --- |
| Площадь | 480м2 |
| Основание | асфальт (толщина слоя 50 мм) |
| Покрытие | резиновая крошка 10мм(SBR) |
| Ограждение | Высота 4 м 3D/ полипропилен |
| Разметка | на выбор |
| Спортивное оборудование | ворота мини футбол (гандбол) баскетбольные стойки, волейбольные стойки |
| Освещение | устройство светодиодных прожекторов по периметру или на углах защита IP-65. – установка на существующие опоры ограждения |
| Скамейка со спинкой |  |
| Урна |  |

2.13.5.Спортивная игровая площадка – универсальная площадка (мини):

| Размер | 9х17 |
| --- | --- |
| Площадь | 153 м2 |
| Основание | асфальт (толщина слоя 50 мм) |
| Покрытие | резиновая крошка 10мм (SBR) |
| Ограждение | Ограждение 2D или 3D 2030×2500 Высота 4000мм полимерное порошковое покрытие RAL 6005 (зеленый) Столб 80х80х2 высота 5500мм (RAL 6005(зеленый) металл+ порошковое покрытие RAL 6005 (зеленый) комплектуется пластиковой заглушкой. Калитка 2 шт. (RAL 6005(зеленый) |
| Разметка | на выбор |
| Спортивное оборудование | Стойки для волейбола/бадминтона, стаканы под бетонирование и сетка с тросом в комплекте. Мини футбольные/гандбольные ворота3х2х1м, улучшенные, пара с сетками. Баскетбольные стойки с выносом 1.2м, щиты из поликарбоната 10мм 1800х1050мм, кольца усиленные, сетки в комплекте. |
| Освещение | Устройство светодиодных прожекторов по периметру или на углах защита IP-65. – установка на существующие опоры ограждения |
| Скамейка со спинкой |  |
| Урна |  |

2.13.6.Спортивная площадка с тренажерами:

| Спорткомплекс 1 |  |
| --- | --- |
| Спорткомплекс 1 |  |
| Тренажер уличный жим от груди |  |
| Тренажер уличный жим ногами |  |
| Скамейка со спинкой |  |
| Урна |  |
| Навес без скамейки |  |
| Освещение | установка современных опор освещения |

2.13.7. Площадка для отдыха взрослого населения:

| Скамейка со спинкой |  |
| --- | --- |
| Вазон для цветов |  |
| Урна |  |
| Навес для скамейки |  |
| Мебель для игры в шахматы |  |
| Велопарковка |  |
| Освещение | установка современных опор освещения |

3.Требования к покрытиям тротуаров и площадок.

3.1. Для покрытия площадок и тротуаров  рекомендуется выбирать тротуарную плитку типа «кирпич». Толщина выбирается исходя из функционального назначения тротуара и площадки.

3.2. Варианты допустимых цветовых решений плитки с учетом особенностей территории:

| № | Цвет плитки | Варианты сочетаний | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| а | белый | - в качестве основного цвета покрытия - в качестве акцентов с цветами: б, в, г, д, е, ж, з, и, к | - для тротуаров на прилегающей территории к объекту - для тротуаров на территории общего пользования - для тротуаров у детских и спортивных площадок и площадок для отдыха взрослого населения |
| б | светло-серый | - в качестве основного цвета покрытия - в качестве акцентов с цветами: а, в, г, д, е, ж, з, и, к |  |
| в | темно серый (графит) | - в качестве основного цвета покрытия - в качестве акцентов с цветами: а, б, г, д, е, ж, з, и, к |  |
| г | черный | - в качестве основного цвета покрытия - в качестве акцентов с цветами: а, б, в, д, е, ж, з, и, к |  |
| д | коричневый | - в качестве основного цвета покрытия - в качестве акцентов с цветами: а, б, в, г, е, ж, з, и, к |  |
| е | желтый | - в качестве основного цвета покрытия - в качестве акцентов с цветами: а, б, в, г, д, ж, з, и, к | - для тротуаров на прилегающей территории к объекту - для тротуаров у детских и спортивных площадок и площадок для отдыха взрослого населения |
| ж | терракотовый | - в качестве акцентов с цветами: а, б, в, г, д, е, и, к |  |
| з | красный | - в качестве акцентов с цветами: а, б, в, г, д, е, и, к |  |
| и | зеленый | - в качестве акцентов с цветами: а, б, в, г, д, е, ж, з, к |  |
| к | синий | - в качестве акцентов с цветами: а, б, в, г, д, е, ж, з, и |  |

3.3. Цветовое решение тротуарной плитки должно сочетаться с цветовым решением объекта капитального строительства и другими МАФами и элементами благоустройства.

Допускается использовать иные оттенки и сочетания цветов при наличии индивидуального проекта с рисунком раскладки плитки.

3.4. Варианты типовых раскладок плитки для тротуаров на прилегающей территории к объекту и на территории общего пользования:

| для плитки 1 цвета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а |  | б |  | в |  |
| г |  | д |  | е |  |
| для плитки 2 цветов |  |  |  |  |  |
| ж |  | з |  | и |  |
| к |  | л |  | м |  |
| н |  | о |  | п |  |
| р |  | с |  | т |  |
| у |  | ф |  | х |  |

3.5. В случае примыкания планируемого тротуара к существующему тротуару (площадке) необходимо учитывать его рисунок раскладки и цветовое решение.

3.6. Допускается использовать иные оттенки и сочетания цветов при наличии индивидуального проекта с рисунком раскладки плитки.

3.7. Варианты типовых раскладок плитки для площадок отдыха взрослого населения:

| для плитки 2 цветов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а |  | б |  | в |  |
| г |  | д |  | е |  |
| для плитки 3 и более цветов |  |  |  |  |  |
| ж |  | з |  | и |  |
| к |  | л |  | м |  |
| н |  | о |  | п |  |

Допускается использовать иные оттенки и сочетания цветов при наличии индивидуального проекта с рисунком раскладки плитки.

4. Рекомендации к уличной мебели.

4.1. Внешний вид уличной мебели должен соответствовать современным требованиям архитектурного облика объекта капитального строительства и сложившейся застройки.

4.2. Рекомендованный минимальный перечень уличной мебели:

- лавочки со спинками;

- навесы от солнца;

- навесы с лавочками/качелями;

- столы со стульями;

- велопарковки;

- урны (в том числе для раздельного сбора).

4.3. Варианты уличной мебели:

| лавочки со спинками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а |  | б |  |
| в |  | г |  |
| навесы от солнца |  |  |  |
| а |  | б |  |
| в |  | г |  |
| навесы с лавочками |  |  |  |
| а |  | б |  |
| в |  | г |  |
| навесы с качелями |  |  |  |
| столы со стульями |  |  |  |
| а |  | б |  |
| в |  | г |  |
| велопарковки |  |  |  |
| а |  | б |  |
| в |  | г |  |
| урны (в том числе для раздельного сбора) |  |  |  |
| а |  | б |  |
| в |  | г |  |
| д |  | е |  |
| ж |  | з |  |

4.4. Варианты уличной мебели и ее цветовое решение подбирается исходя из архитектурного облика объекта капитального строительства и окружающей застройки и в сочетании между собой (стиль, форма, цвет). Рекомендованные цвета каркаса: серый, темно-серый,  черный.

4.5. Допускается использовать другие варианты уличной мебели  при наличии  индивидуального проекта.

5. Рекомендации к ограждениям.

В случае примыкания планируемого ограждения к существующему ограждению необходимо учитывать его вариант (рисунок) и цветовое решение.

5.1. Леерное ограждение -  ограждение, отделяющее площадки и тротуары от проезжей части. Размер ограждения по высоте 1,2 м.

5.2. Варианты леерного ограждения:

| а |  | б |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в |  | г |  |

5.3. В случае примыкания планируемого ограждения к существующему ограждению необходимо учитывать вариант (рисунок) и цветовое решение.

Рекомендованные цвета: серый, темно-серый,  черный.

5.4. Газонное ограждение - ограждение, отделяющее площадки и тротуары от газонов. Размер ограждения по высоте 0,5 м.

Варианты газонного ограждения:

| а |  | б |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в |  | г |  |

5.5. В случае примыкания планируемого ограждения к существующему ограждению необходимо учитывать его вариант (рисунок) и цветовое решение.

Рекомендованные цвета: серый, темно-серый,  черный.

5.6. Допускается использовать другие варианты газонного ограждения при наличии индивидуального проекта.

5.7. Глухое ограждение (забор) - отделяющее территории, прилегающие к объекту капитального строительства от смежных участков и территорий общего пользования. Размер ограждения по высоте не более 3,0 м.

5.8. Варианты глухого ограждения:

| а | из кирпича | б | из кирпича с профлистом |
| --- | --- | --- | --- |
| в | из профлиста в рамке на металокаркасе | г | из древесно-полимерного композита (ДПК |

5.9. Вариант ограждения и его цветовое решение подбирается исходя из архитектурного облика объекта капитального строительства и окружающей застройки.

5.10. Использование глухого ограждения из профлиста без рамки не допускается.

5.11. Допускается использовать другие варианты глухого ограждения при наличии индивидуального проекта.

5.12.  Прозрачное ограждение (забор) - отделяющее территории, прилегающие к объекту капитального строительства от смежных участков и территорий общего пользования. Размер ограждения по высоте не более 3,0 м.

5.13. Варианты прозрачного ограждения:

| а | из кирпича | б | из кирпича с евроштакетником |
| --- | --- | --- | --- |
| в | из металлического профиля (простое) | г | из металлического профиля (с элментами ковки) |

5.14. Вариант ограждения и его цветовое решение подбирается исходя из архитектурного облика объекта капитального строительства и окружающей застройки.

Допускается использовать другие варианты прозрачного ограждения при наличии индивидуального проекта.

5.15. В случае если между площадками, тротуарами и проездами предусмотрен газон шириной не менее 1 метра, рекомендуется вместо ограждения использовать «живую изгородь» -  плотно посаженные  деревья и кустарники  высотой до 1 м.

5.16. Ограждение спортивных игровых (универсальных) площадок. Размер ограждения по высоте – не менее  4,0 м.

5.17.  Варианты ограждения спортивных площадок:

| а | из металлического профиля |
| --- | --- |
| б | металлического профиля 3D |

5.18. Цветовое решение ограждения подбирается исходя из архитектурного облика объекта капитального строительства и окружающей застройки. Рекомендованные цвета: серый, темно-серый, темно-зеленый, темно-синий, черный.

6. Рекомендации к освещению территорий.

6.1.  Проектирование освещения территории должно осуществляться с учетом норм и правил  в  соответствии с требованиями пожарных, санитарно-гигиенических норм, экологических и иных правил, государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

6.2. Внешний вид опор освещения должен соответствовать современным требованиям архитектурного облика объекта капитального строительства и сложившейся застройки.

6.3. Опоры освещения разделяются на уличные – для освещения дорог, проездов, парковок и больших площадок, в том числе спортивных (высота от 6-9 метров); тротуарные – для освещения пешеходных путей, мест отдыха, небольших площадок (высота от 3-6 метров).

6.4. Варианты опор освещения:

| высота от 6-9 метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а |  | б |  |
| в |  | г |  |
| высота от 3-6 метров |  |  |  |
| д |  | е |  |
| ж |  | з |  |
| и |  | к |  |

6.5. Допускается использовать другие варианты опор освещения  при наличии индивидуального проекта.