Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от                     №

Проект планировки. Основная часть.

1 Положения о характеристиках планируемого развития территории

## 1.1. Характеристики планируемого развития территории

Проектом планировки предложена зона планируемого размещения объектов капитального строительства:

- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Ведомости координат поворотных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454703.23 | 3287015.77 |
| 2 | 454700.86 | 3287029.56 |
| 3 | 454700.95 | 3287029.59 |
| 4 | 454697.39 | 3287051.59 |
| 5 | 454693.81 | 3287073.29 |
| 6 | 454693.61 | 3287076.07 |
| 7 | 454693.37 | 3287079.54 |
| 8 | 454694.51 | 3287079.82 |
| 9 | 454691.14 | 3287102.83 |
| 10 | 454664.09 | 3287098.24 |
| 101 | 454662.40 | 3287106.72 |
| 102 | 454528.66 | 3287084.35 |
| 18 | 454530.57 | 3287073.24 |
| 19 | 454531.83 | 3287065.64 |
| 20 | 454547.47 | 3287068.66 |
| 21 | 454552.48 | 3287069.60 |
| 22 | 454553.07 | 3287066.70 |
| 23 | 454555.98 | 3287048.95 |
| 24 | 454556.24 | 3287048.95 |
| 25 | 454558.97 | 3287049.12 |
| 26 | 454582.24 | 3287052.48 |
| 27 | 454588.98 | 3287053.63 |
| 28 | 454588.85 | 3287056.66 |
| 29 | 454588.70 | 3287057.28 |
| 30 | 454596.23 | 3287058.19 |
| 31 | 454598.92 | 3287039.76 |
| 32 | 454624.41 | 3287043.91 |
| 33 | 454625.48 | 3287038.54 |
| 34 | 454626.95 | 3287026.11 |
| 35 | 454628.50 | 3287017.84 |
| 36 | 454634.43 | 3287018.81 |
| 37 | 454636.29 | 3287004.93 |

Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-3:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

- Многоквартирный жилой дом:

Процент застройки –27;

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

Минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

2 Характеристики развития систем жилого и общественного строительства, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

2.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

| № по эксп. | Наименование | Этаж- ность | Ориентировочное кол-во квартир | Кол-во секций | Площадь застройки, м2 | Ориенти-ровочная общая площадь, м2 | Ориенти-ровочная общая площадь квартир, м2 | Населе-ние | Мощ-ность | Ориентировочный строи-тельный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажный жилой дом | 16 (15 надземных) | 328 | 4 | 2610 | - | 18710 | 624 | - | 115,75 |
|  | Встроенные помещения РЭУ | 1 встроенный | - | - | - | 506 | - | - | - | в составе жилого дома |
|  | Итого (по проектируемой застройке): | 16 (15 надземных) | 328 | 4 | 2610 | 506 | 18710 | 624 | - | 115,75 |

Параметры объекта капитального строительства являются ориентировочными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования не более чем на 5% от указанных в проекте планировки.

Согласно ПЗЗ г. Благовещенска, минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков принята не менее 15%.

Минимальные отступы от границ земельного участка до стен зданий, строений, сооружений – не менее 6 метров. Линию отступа от красной линии вдоль улицы 50 лет Октября проектом предложено совместить с существующей красной линией.

2.2 Параметры планируемого строительства системы транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть и транспортное обеспечение

Улица 50 лет Октября – магистральная улица городского значения. Улица Северная – улица местного значения в жилой застройке.

По сложившейся схеме и по Генеральному плану города Благовещенска, транспортное обслуживание территории на перспективу будет осуществляться автобусными маршрутами, существующими на настоящее время. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки городского пассажирского транспорта не превышает 300 метров, что находится в пределах расчетного показателя НГП Благовещенска.

Для обслуживания внутриквартальной территории предусмотрена система проездов.

В целях исключения выноса грязи со строительной площадки на асфальтобетонное покрытие проезжих частей улиц города, во время строительства предусмотреть мойку колес автотранспорта, выезжающего со стройплощадки.

Транспортное обслуживание территории осуществляется автобусами по муниципальным автомобильным маршрутам регулярных перевозок №2К, №2Кт, №30, №39 по ул. 50 лет Октября, где расположены остановки общественного транспорта.

При разработке рабочей документации в составе схем планировочной организации земельных участков необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное, безопасное и удобное перемещение маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданиям. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнить из материалов с ровной, шероховатой поверхностью, без зазоров. Пути движения по участку должны стыковаться с внешними транспортными и пешеходными коммуникациями и специализированными парковочными местами. Выполнить мероприятия для МГН при входе в здания. В зоне автостоянок запроектировать места для парковки автотранспортных средств инвалидов. Предусмотреть информационную обеспеченность объектов согласно действующих нормативов в целях получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве.

В местах пересечения проездов с тротуарами предусмотреть пандусы-съезды.

Потребность в парковочных местах для автомобильного транспорта

Расчет потребности в парковочных местах для многоквартирного жилого дома произведен в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска».

Для планируемого многоквартирного жилого дома с ориентировочной общей площадью квартир 18710 м2, с ориентировочным количеством квартир 328, требуется 183 парковки. Количество парковок по проекту – 187, в том числе: гостевых стоянок – 37, мест для постоянного хранения – 150. Открытые гостевые автостоянки для временного хранения автомобилей расположены частично в границах участка, частично за границами участка на территории общего пользования. На основании п.11.32 (СП 42.13330.16 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») в зонах жилой застройки допускается размещать открытые автостоянки в пешеходной доступности не более 800 м. Парковки и гостевые автостоянки для жилого дома расположены в границах земельного участка. Гостевые автостоянки для встроенных нежилых помещений расположены на территории общего пользования на основании согласованного с управлением ЖКХ и с ГИБДД проектом «Выполнение работ по внесению изменений в проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования города Благовещенска» (г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября (от ул. Ленина до ул. Школьная)).

Для встроенных нежилых помещений (РЭУ) с ориентировочной общей площадью 506 м2, требуется 10 гостевых автостоянок. Количество гостевых автостоянок по проекту – 14 на прилегающей территории к ул. 50 лет Октября.

2.3 Параметры планируемого строительства системы инженерно-технического обеспечения

2.3.1 Водоснабжение

Потребность в воде для проектируемого многоквартирного жилого дома составляет 149,32 м3/сут., в т.ч.: жилые помещения – 148,68 м3/сут., нежилые помещения – 0,64 м3/сут.

Источником водоснабжения объекта являются водопроводные сети г.    Благовещенска.  Подключение к сетям выполнено на основании задания Заказчика и на основании технических условий № 101-18-10786 от 05.10.2022 г., выданных ООО "АКС" "Амурские коммунальные системы". Точка подключения - водопроводная камера (новая), расположенная на водопроводной сети Д-150 по ул. 50 лет Октября.  Противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-питьевым водопроводом. Водопроводная сеть кольцевая. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемых пожарных гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение 20 л/сек.

Время прибытия подразделений пожарной охраны не более 10 минут.

2.3.2 Водоотведение

Подключение к сетям водоотведения выполнено на основании технических условий № 101-18-10790 от 05.10.2022 г., выданных ООО "АКС" "Амурские коммунальные системы".

Точка подключения к сетям водоотведения - канализационный колодец (существующий), расположенный на канализационной сети Д-1200 мм, по ул. Октябрьской.

Расход сточных вод для проектируемого многоквартирного жилого дома составляет 149,32 м3/сут., в т.ч.: жилые помещения – 148,68 м3/сут., нежилые помещения – 0,64 м3/сут.

2.3.3 Ливневая канализация

Отвод ливневых стоков осуществляется по проездам благодаря методу вертикальной планировки организации рельефа к дождеприемным колодцам, далее через проектируемую ливневую канализацию, расположенную с восточной стороны Блока А в существующий колодец ливневой канализации по ул. 50 лет Октября.

Дождеприемные колодцы устраиваются в карманах проезжей части, возле бортового камня, в пониженных местах проектируемого проезда.

2.3.4 Теплоснабжение

Расчетное потребление тепла для проектируемого многоквартирного жилого дома составляет 1,5296 Гкал/час.

-	в т.ч. жилые помещения – 1,4854 Гкал/час.

-	в т.ч. нежилые помещения – 0,0442 Гкал/час.

Планируемое подключение объекта осуществляется от существующей теплофикационной камеры ТК-34 по ул. Октябрьская.

2.3.5 Электроснабжение

Расчетное потребление электроэнергии для проектируемого многоквартирного жилого дома составляет 548,9 кВт, в т.ч. жилые помещения – 515,9 кВт, нежилые помещения – 33 кВт.

Электроснабжение объекта выполнено согласно ТУ №101-106-12953 от 05.10.2022 г. Точкой присоединения являются элементы электрической сети сетевой организации, расположенной в РУ 0,4 кВ, выход с ТП-10/0,4 кВ.

В качестве двух источников питания электроэнергией проектируемого объекта предусматриваются элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на кабельных наконечниках проектируемых ЛЭП-0,4 кВ выход с проектируемой сетевой организацией ТП 10/0,4 кВ.

Основным источником питания является Ф №21 ПС 110/35/10 «Сетевая», 2-я секция шин, ТП-178.

Резервным источником питания является Ф №29 ПС 110/35/10 «Сетевая», 1-я секция шин, ТП-178.

Электроснабжение объекта выполняется от проектируемой сетевой организацией трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ.

2.3.6 Связь, телевидение

Для телефонизации проектируемых объектов предусматривается установка железобетонных колодцев и строительство телефонной канализации.

Система проводной радиотрансляции в городе Благовещенске отсутствует, поэтому проектом не предусматривается. Для прослушивания важных правительственных сообщений, сигналов ГО ЧС и других сообщений центрального радиовещания в проекте предлагается установить в зданиях всеволновые электрорадиоприемники. Проектом предусматривается прием телевизионных российских каналов, по которым могут быть приняты сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

2.3.7 Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО:

- для проектируемого жилого дома предусмотрено 8 контейнеров на 2 площадках;

Накопление бытовых отходов от существующих и проектируемых жилых зданий, на расчетный срок составит 2388,22 м3/год.

## 2.3.8 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Перечень проектируемых объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан:

- объекты отсутствуют.

3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

## Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом. Литер 1 (Блок А) | 2022 - 2023 гг. | 1 этап – 2025 г (две блок-секции) 2 этап – 2026 г. (одна блок-секция) |
| 1 | Многоквартирный жилой дом. Литер 2 (Блок Б) | 2023 гг. | 3 этап строительства - 2027 г. (одна блок-секция) |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

4   Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов капитального строительства регионального значения

Размещение объектов капитального строительства регионального значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов капитального строительства местного значения

Размещение объектов капитального строительства местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Чертеж планировки территории