| Администрация города Благовещенска Амурской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |
| г. Благовещенск |  |  |  |
| О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска |  |  |  |
| В соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования города Благовещенска п о с т а н о в л я ю: |  |  |  |

- Внести следующие изменения в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, утвержденные постановлением администрации города Благовещенска           от 29.12.2021 № 5551 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 13.01.2022 № 78):

  - строку 2 таблицы 5 «Размеры земельных участков котельных» подраздела 2.1 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, системы связи, информатизации и диспетчеризации) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования города Благовещенска» раздела 2 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования города Благовещенска» изложить в следующей редакции:

| « | До 5 | 0,7 | 0,7 | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 после таблицы 26 «Расчетные показатели максимальной плотности застройки участков, соотношение пространств (площадей) объекта к площадям (пространствам), создаваемым при строительстве (для целей применения правил землепользования и застройки)» подраздела 2.9 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области муниципального жилищного строительства» раздела 2 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования города Благовещенска» слова «Крзу - значение не выше указанного в таблице 26 (в зависимости от количества этажей здания)» заменить словами «Крзу - значение не ниже указанного в таблице 26                 (в зависимости от количества этажей здания)»;

  - подпункт 3 Примечания к таблице 28 «Требования к размещению площадок» подраздела 3.1 «Расчетные показатели в области благоустройства территории» раздела 3 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения муниципального образования города Благовещенска» изложить в следующей редакции:

«3. В случае раздельного накопления отходов расстояние, указанное в пункте 4 таблицы, от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 10 метров.

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала. При наличии озелененной территории общего пользования жилого микрорайона (скверы, сады, бульвары), предназначенной для повседневного и периодического отдыха жителей, рассчитываются из показателя минимальной обеспеченности – 1,7 м2 /чел.

К озелененной территории земельного участка относятся части земельного участка, которые не заняты объектами застройки, тротуарами или проездами, не оборудованы георешетками, газонными решетками и иными видами укрепления газонов и при этом покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой растительностью).

Озелененная территория может быть оборудована площадками для отдыха, детскими и спортивными площадками, грунтовыми пешеходными дорожками. При этом, площадь занимаемая указанными объектами, не должна превышать 30 % площади озелененной территории. К озеленению земельного участка могут относиться искусственные водные объекты в случае, если их площадь составляет не более 5% от площади необходимого озеленения земельного участка.

Озеленение на земельном участке может дополнительно предусматриваться на застроенных частях земельного участка (в том числе на подземных частях зданий и сооружений), расположенных вне строительного объема зданий, строений и сооружений и не выше отметки надземного этажа здания, строения, сооружения.

При проектировании озелененной территории необходимо обеспечить минимальную норму посадки зеленых насаждений из расчета не менее 100 деревьев (лиственные и хвойные породы диаметром ствола от 4 см на высоте 1 м от корневой системы) и 1000 кустарников на 1 га озеленяемой площади.

Место расположения объектов озеленения,  количество, ассортимент и параметры посадочного материала (включая наименование пород и возраст деревьев и кустарников), используемого при озеленении территории определяется проектной документацией с учетом установленных градостроительными нормативами, техническими регламентами, стандартами и правилами минимальных расстояний посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений.

Посадка деревьев и кустарников, агротехнический уход за деревьями и кустарниками должны осуществляться в соответствии с ГОСТами, СНиПами, Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153, правилами благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, утвержденными решением Благовещенской городской Думы, и правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования города Благовещенска, утверждёнными постановлением администрацией города Благовещенска.

В целях усиления контроля за проведением работ по посадке деревьев и кустарников застройщик предоставляет в порядке и сроки, установленные постановлением администрации города Благовещенска, в уполномоченный орган администрации города Благовещенска сведения о выполненных работах по озеленению территории до сдачи объекта в эксплуатацию. Надлежащее выполнение работ по озеленению территории подтверждается соответствующим актом уполномоченного органа администрации города Благовещенска.

Для обеспечения минимальной нормы посадки зеленых насаждений при невозможности соблюдения установленных градостроительными нормативами, техническими регламентами, стандартами и правилами минимальных расстояний посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, допускается предусматривать посадку зеленых насаждений за границами земельного участка для строительства путем создания или реконструкции примыкающих к земельному участку для строительства озелененных территорий общего пользования. Создание или реконструкция озелененных территории общего пользования осуществляется в соответствии с правилами благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, утвержденными решением Благовещенской городской Думы, и правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования города Благовещенска, утверждёнными постановлением администрацией города Благовещенска.».

- Управлению единой муниципальной информационной системы администрации города Благовещенска обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Благовещенска в сети «Интернет» настоящего постановления.

- Администрации города Благовещенска обеспечить размещение настоящего постановления:

- в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов;

- в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования посредством размещения в сетевом издании «Официальный сайт Администрации города Благовещенск» (www.admblag.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Воронова А.Е.

| Должность (не редактировать) | (не редактировать) И.О. Фамилия |
| --- | --- |

Штамп ЭП (не редактировать)