Приложение № 2

к постановлению администрации

города Благовещенска

от                     №

Проект межевания. Основная часть.

- 1 Характеристика территории, на которой осуществляется межевание

Проект межевания территории разработан на основании проекта планировки территории, предназначенного для «квартала 67 города Благовещенска». Подготовка документации осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в Амурской области, г. Благовещенск.

Рассматриваемая территория проектирования ул.Ленина - Шимановского-Краснофотская - Островского, расположена в границах кадастрового квартала 28:01:130067.

Сведения ЕГРН о земельном участке с кадастровым номером 28:01:130067:19 имеет статус «Ранее учтенный», отсутствуют сведения о праве собственности на земельных участках, аренда не зарегистрирована. Земельный участок подлежит исключению из Единого государственного реестра недвижимости. Согласно ЗК РФ ст. 39.20 п.1.1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не предоставляются в собственность или в аренду собственникам и иным правообладателям сооружений, которые могут размещаться на таких земельных участках на основании сервитута.

На основании письма администрации города Благовещенска № 848/19 от 15.06.2020г. были проведены работы в отношении определения границ земельного участка 28:01:130067:5 в результате которых выявлено наличие ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:5, а именно:  расположенный на нем объект недвижимости частично располагается за границами земельного участка на смежном  земельном участке с кадастровым номером 28:01:130067:8, принадлежащем гражданину Завьялову С.В. (ранее ООО «Терминал», ранее «Спецметлестехника», предоставленном последнему постановлением мэра города Благовещенка № 914 от 19.04.2002г.),  что подтверждается картографическим материалом М 1:500 ВИСХАГИ МСХ СССР 1988 г.

В целях исправления ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:5 необходимо установить границы земельного участка по следующим координатам:

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 452935,80 | 3287104,32 | 452 935,07 | 3 287 104,22 |
| н1 | — | — | 452 928,70 | 3 287 103,19 |
| н2 | — | — | 452 928,59 | 3 287 103,71 |
| 2 | 452921,91 | 3287103,38 | 452 922,20 | 3 287 102,58 |
| 3 | 452921,09 | 3287107,57 | 452 921,52 | 3 287 106,89 |
| 4 | 452913,10 | 3287106,05 | 452 913,18 | 3 287 105,48 |
| 5 | 452912,71 | 3287106,92 | 452 912,97 | 3 287 106,85 |
| 6 | 452911,57 | 3287106,73 | 452 911,66 | 3 287 106,64 |
| 7 | 452909,81 | 3287106,46 | 452 909,81 | 3 287 106,36 |
| 8 | 452907,16 | 3287123,54 | 452 907,27 | 3 287 122,70 |
| н3 | — | — | 452 903,47 | 3 287 120,02 |
| 9 | 452885,81 | 3287106,40 | 452 885,69 | 3 287 106,55 |
| 10 | 452876,10 | 3287104,12 | 452 883,52 | 3 287 104,90 |
| 11 | 452872,25 | 3287108,80 | 452 882,75 | 3 287 103,86 |
| 12 | 452869,18 | 3287108,22 | 452 870,84 | 3 287 101,87 |
| 13 | 452863,20 | 3287107,09 | 452 869,54 | 3 287 108,94 |
| 14 | 452862,65 | 3287109,99 | 452 862,84 | 3 287 107,59 |
| 15 | 452855,27 | 3287109,27 | 452 861,42 | 3 287 107,31 |
| 16 | 452857,54 | 3287094,07 | 452 861,06 | 3 287 109,19 |
| 17 | 452857,94 | 3287094,18 | 452 856,17 | 3 287 108,18 |
| 18 | 452858,04 | 3287092,78 | 452 859,41 | 3 287 091,51 |
| 19 | 452861,94 | 3287093,49 | 452 859,08 | 3 287 091,45 |
| 20 | 452862,45 | 3287089,59 | 452 859,45 | 3 287 088,03 |
| 21 | 452858,95 | 3287088,98 | 452 857,58 | 3 287 087,66 |
| 22 | 452860,28 | 3287081,68 | 452 858,75 | 3 287 080,38 |
| 23 | 452863,87 | 3287082,19 | 452 857,70 | 3 287 080,21 |
| 24 | 452865,61 | 3287072,20 | 452 859,92 | 3 287 066,87 |
| 25 | 452866,31 | 3287072,20 | 452 860,88 | 3 287 067,03 |
| н4 | — | — | 452 861,02 | 3 287 066,15 |
| 26 | 452867,22 | 3287067,10 | 452 861,46 | 3 287 063,42 |
| н5 | — | — | 452 865,06 | 3 287 063,96 |
| н6 | — | — | 452 864,86 | 3 287 065,77 |
| 27 | 452883,51 | 3287070,36 | 452 870,91 | 3 287 066,72 |
| 28 | 452883,20 | 3287073,55 | 452 870,79 | 3 287 067,49 |
| 29 | 452938,97 | 3287083,23 | 452 939,00 | 3 287 079,68 |
| 1 | 452935,80 | 3287104,32 | 452 935,07 | 3 287 104,22 |

Изменить границы смежного земельного участка 28:01:130067:8 по следующим координатам:

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 452819,63 | 3287069,40 | 452 819,63 | 3 287 069,40 |
| 31 | 452825,32 | 3287065,30 | 452 825,32 | 3 287 065,30 |
| 32 | 452826,38 | 3287058,81 | 452 826,38 | 3 287 058,81 |
| 33 | 452838,28 | 3287060,67 | 452 838,28 | 3 287 060,67 |
| 34 | 452838,02 | 3287062,38 | 452 838,02 | 3 287 062,38 |
| 35 | 452867,12 | 3287067,15 | 452 861,02 | 3 287 066,15 |
| 36 | 452866,20 | 3287072,17 | 452 860,88 | 3 287 067,03 |
| 37 | 452865,54 | 3287072,17 | 452 859,92 | 3 287 066,87 |
| 38 | 452863,82 | 3287082,23 | 452 857,70 | 3 287 080,21 |
| 39 | 452860,25 | 3287081,70 | 452 858,75 | 3 287 080,38 |
| 40 | 452858,92 | 3287088,98 | 452 857,58 | 3 287 087,66 |
| 41 | 452862,36 | 3287089,51 | 452 859,45 | 3 287 088,03 |
| 42 | 452861,83 | 3287093,47 | 452 859,08 | 3 287 091,45 |
| 43 | 452857,99 | 3287092,81 | 452 859,41 | 3 287 091,51 |
| 44 | 452857,86 | 3287094,14 | 452 856,17 | 3 287 108,18 |
| 45 | 452857,47 | 3287094,00 | 452 861,06 | 3 287 109,19 |
| 46 | 452855,22 | 3287109,22 | 452 861,42 | 3 287 107,31 |
| н7 | — | — | 452 862,84 | 3 287 107,59 |
| н8 | — | — | 452 862,41 | 3 287 109,90 |
| 47 | 452863,55 | 3287110,01 | 452 863,55 | 3 287 110,01 |
| 48 | 452861,57 | 3287116,63 | 452 861,57 | 3 287 116,63 |
| 49 | 452860,64 | 3287122,98 | 452 860,64 | 3 287 122,98 |
| 50 | 452859,85 | 3287125,22 | 452 859,85 | 3 287 125,22 |
| 51 | 452858,13 | 3287136,60 | 452 858,26 | 3 287 136,23 |
| н9 | — | — | 452 853,18 | 3 287 135,26 |
| 52 | 452851,38 | 3287134,75 | 452 851,29 | 3 287 134,89 |
| 53 | 452826,96 | 3287054,58 | 452 850,32 | 3 287 139,89 |
| н10 | — | — | 452 847,92 | 3 287 139,31 |
| н11 | — | — | 452 848,04 | 3 287 138,85 |
| 54 | 452823,20 | 3287134,88 | 452 823,20 | 3 287 134,88 |
| 55 | 452823,86 | 3287130,38 | 452 823,86 | 3 287 130,38 |
| 56 | 452824,92 | 3287122,45 | 452 824,92 | 3 287 122,45 |
| 57 | 452828,76 | 3287094,80 | 452 828,65 | 3 287 095,61 |
| н12 | — | — | 452 830,94 | 3 287 096,02 |
| н13 | — | — | 452 830,62 | 3 287 097,97 |
| 58 | 452831,80 | 3287095,06 | 452 831,17 | 3 287 098,06 |
| 59 | 452832,07 | 3287092,02 | 452 833,37 | 3 287 085,41 |
| н14 | — | — | 452 832,81 | 3 287 085,32 |
| 60 | 452828,63 | 3287091,62 | 452 832,46 | 3 287 087,32 |
| 61 | 452829,42 | 3287086,73 | 452 829,41 | 3 287 086,79 |
| 62 | 452827,04 | 3287086,46 | 452 827,44 | 3 287 086,45 |
| н15 | — | — | 452 831,38 | 3 287 063,59 |
| н16 | — | — | 452 830,86 | 3 287 063,51 |
| 63 | 452828,49 | 3287078,00 | 452 828,31 | 3 287 077,98 |
| 64 | 452826,24 | 3287077,73 | 452 826,24 | 3 287 077,73 |
| 30 | 452819,63 | 3287069,40 | 452 819,63 | 3 287 069,40 |
| н17 | — | — | 452 834,93 | 3 287 126,74 |
| н18 | — | — | 452 826,92 | 3 287 125,43 |
| н19 | — | — | 452 827,76 | 3 287 119,89 |
| н20 | — | — | 452 835,83 | 3 287 121,20 |
| н17 | — | — | 452 834,93 | 3 287 126,74 |

В результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:5, площадь земельного участка изменится и составит 2 825 кв.м. (Площадь по сведениям ЕГРН 2567 ± 18 кв.м.), площадь земельного участка 28:01:130067:8, изменится и составит 2389 кв.м. (Площадь по сведениям ЕГРН 2677 ± 18 кв.м.).

### При проведении работ по формированию земельных участков на территории, необходимой для «квартала 67 города Благовещенска», было выявлено:

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:74, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:74, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 46 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 1 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:74

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 452834,21 | 3287126,14 | 452 834,93 | 3 287 126,74 |
| 66 | 452835,21 | 3287120,63 | 452 835,83 | 3 287 121,20 |
| 67 | 452827,21 | 3287119,05 | 452 827,76 | 3 287 119,89 |
| 68 | 452826,20 | 3287124,57 | 452 826,92 | 3 287 125,43 |
| 65 | 452834,21 | 3287126,14 | 452 834,93 | 3 287 126,74 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:4, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:4, площадь данного земельного участка изменится и составит 1 068 кв.м (Площадь по сведениям ЕГРН 1040 +/- 11 кв. м.)

### Таблица 2 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:4

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 452827,21 | 3287119,05 | 452 823,86 | 3 287 130,38 |
| 70 | 452826,20 | 3287124,57 | 452 806,13 | 3 287 127,96 |
| 71 | 452834,21 | 3287126,14 | 452 807,26 | 3 287 119,72 |
| 72 | 452808,17 | 3287113,52 | 452 808,17 | 3 287 113,52 |
| 73 | 452803,79 | 3287108,71 | 452 803,79 | 3 287 108,71 |
| 74 | 452805,02 | 3287099,21 | 452 805,02 | 3 287 099,21 |
| 75 | 452810,83 | 3287094,93 | 452 810,83 | 3 287 094,93 |
| 76 | 452814,20 | 3287074,54 | 452 814,20 | 3 287 074,54 |
| 77 | 452819,63 | 3287069,40 | 452 819,63 | 3 287 069,40 |
| 78 | 452826,24 | 3287077,73 | 452 826,24 | 3 287 077,73 |
| 79 | 452828,59 | 3287077,98 | 452 828,31 | 3 287 077,98 |
| н21 | — | — | 452 830,86 | 3 287 063,51 |
| н22 | — | — | 452 831,38 | 3 287 063,59 |
| 80 | 452827,16 | 3287086,48 | 452 827,44 | 3 287 086,45 |
| 81 | 452829,46 | 3287086,69 | 452 829,41 | 3 287 086,79 |
| 82 | 452828,74 | 3287091,58 | 452 832,46 | 3 287 087,32 |
| 83 | 452832,14 | 3287092,09 | 452 832,81 | 3 287 085,32 |
| н23 | — | — | 452 833,37 | 3 287 085,41 |
| н24 | — | — | 452 831,17 | 3 287 098,06 |
| н25 | — | — | 452 830,62 | 3 287 097,97 |
| 84 | 452831,83 | 3287095,09 | 452 830,94 | 3 287 096,02 |
| 85 | 452828,83 | 3287094,78 | 452 828,65 | 3 287 095,61 |
| 86 | 452824,92 | 3287122,45 | 452 824,92 | 3 287 122,45 |
| 69 | 452827,21 | 3287119,05 | 452 823,86 | 3 287 130,38 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:20, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:20, площадь данного земельного участка изменится и составит 988 кв.м (Площадь по сведениям ЕГРН 937 +/- 11 кв. м.)

### Таблица 3 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:20

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90 | 452935,80 | 3287104,32 | 452 935,07 | 3 287 104,22 |
| н74 | — | — | 452 934,17 | 3 287 109,86 |
| н75 | — | — | 452 935,78 | 3 287 110,14 |
| 91 | 452929,52 | 3287146,40 | 452 930,00 | 3 287 146,81 |
| н76 | — | — | 452 923,29 | 3 287 145,64 |
| 92 | 452907,92 | 3287142,47 | 452 908,27 | 3 287 142,99 |
| 93 | 452905,88 | 3287142,51 | 452 905,88 | 3 287 142,51 |
| н77 | — | — | 452 906,48 | 3 287 137,09 |
| н78 | — | — | 452 907,25 | 3 287 132,06 |
| 94 | 452911,57 | 3287106,73 | 452 911,66 | 3 287 106,64 |
| 95 | 452912,71 | 3287106,92 | 452 912,97 | 3 287 106,85 |
| 96 | 452913,10 | 3287106,05 | 452 913,18 | 3 287 105,48 |
| 97 | 452921,09 | 3287107,57 | 452 921,52 | 3 287 106,89 |
| 98 | 452921,91 | 3287103,38 | 452 922,20 | 3 287 102,58 |
| н79 | — | — | 452 928,59 | 3 287 103,71 |
| н80 | — | — | 452 928,70 | 3 287 103,19 |
| 90 | 452935,80 | 3287104,32 | 452 935,07 | 3 287 104,22 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:21, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:21, площадь данного земельного участка изменится и составит 700 кв.м (Площадь по сведениям ЕГРН 688 +/- 9 кв. м.)

### Таблица 4 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:21

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 99 | 452911,57 | 3287106,73 | 452 911,66 | 3 287 106,64 |
| н81 | — | — | 452 907,25 | 3 287 132,06 |
| н82 | — | — | 452 906,48 | 3 287 137,09 |
| 100 | 452905,88 | 3287142,51 | 452 905,88 | 3 287 142,51 |
| н83 | — | — | 452 896,47 | 3 287 138,26 |
| н84 | — | — | 452 895,47 | 3 287 137,70 |
| 101 | 452892,65 | 3287135,56 | 452 885,92 | 3 287 131,61 |
| 102 | 452871,70 | 3287121,92 | 452 871,70 | 3 287 121,92 |
| 103 | 452885,81 | 3287106,40 | 452 885,69 | 3 287 106,55 |
| н85 | — | — | 452 903,47 | 3 287 120,02 |
| 104 | 452907,16 | 3287123,54 | 452 907,27 | 3 287 122,70 |
| 105 | 452909,81 | 3287106,46 | 452 909,81 | 3 287 106,36 |
| 99 | 452911,57 | 3287106,73 | 452 911,66 | 3 287 106,64 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:54, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:54, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 23 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 5 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:54

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 106 | 452888,68 | 3287139,02 | 452 888,77 | 3 287 139,98 |
| 107 | 452887,36 | 3287145,08 | 452 886,57 | 3 287 145,56 |
| 108 | 452883,66 | 3287144,21 | 452 883,28 | 3 287 144,30 |
| 109 | 452883,85 | 3287143,38 | 452 883,40 | 3 287 143,94 |
| 110 | 452885,27 | 3287138,22 | 452 885,47 | 3 287 138,51 |
| 106 | 452888,68 | 3287139,02 | 452 888,77 | 3 287 139,98 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:75, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:75, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 20 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 6 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:75

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111 | 452883,85 | 3287143,38 | 452 883,40 | 3 287 143,94 |
| н86 | — | — | 452 885,47 | 3 287 138,51 |
| 112 | 452885,27 | 3287138,22 | 452 885,58 | 3 287 138,24 |
| 113 | 452881,95 | 3287136,59 | 452 882,25 | 3 287 136,93 |
| 114 | 452880,53 | 3287142,64 | 452 880,25 | 3 287 142,90 |
| 111 | 452883,85 | 3287143,38 | 452 883,40 | 3 287 143,94 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:57, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:57, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 20 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 7 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:57

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 115 | 452881,95 | 3287136,59 | 452 882,25 | 3 287 136,93 |
| 116 | 452880,53 | 3287142,64 | 452 880,25 | 3 287 142,90 |
| 117 | 452877,42 | 3287141,86 | 452 877,06 | 3 287 141,85 |
| 118 | 452878.56 | 3287136.99 | — | — |
| 119 | 452878,85 | 3287135,79 | 452 879,08 | 3 287 135,68 |
| 115 | 452881,95 | 3287136,59 | 452 882,25 | 3 287 136,93 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:58, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:58, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 33 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 8 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:58

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 120 | 452879,21 | 3287134,23 | 452 879,42 | 3 287 134,52 |
| 121 | 452878,56 | 3287136,99 | 452 879,08 | 3 287 135,68 |
| н87 | — | — | 452 877,06 | 3 287 141,85 |
| 122 | 452877,25 | 3287142,56 | 452 876,75 | 3 287 142,80 |
| 123 | 452873,51 | 3287141,67 | 452 873,16 | 3 287 141,98 |
| 124 | 452874,81 | 3287136,11 | 452 874,36 | 3 287 137,50 |
| 125 | 452875,46 | 3287133,35 | 452 875,47 | 3 287 133,36 |
| 120 | 452879,21 | 3287134,23 | 452 879,42 | 3 287 134,52 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:471, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:471, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 43 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 9 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:471

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 126 | 452875,47 | 3287133,18 | 452 875,47 | 3 287 133,36 |
| 127 | 452874,36 | 3287137,58 | 452 874,36 | 3 287 137,50 |
| 128 | 452867,12 | 3287135,77 | 452 866,73 | 3 287 135,82 |
| 129 | 452869.03 | 3287129.02 | — | — |
| 130 | 452869,09 | 3287128,83 | 452 868,79 | 3 287 128,98 |
| 126 | 452875,47 | 3287133,18 | 452 875,47 | 3 287 133,36 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:63, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:63, площадь данного земельного участка изменится и составит 53 кв.м (Площадь по сведениям ЕГРН 49 +/- 2.45 кв. м.)

### Таблица 10 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:63

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 131 | 452872,57 | 3287143,89 | 452 872,53 | 3 287 144,12 |
| н88 | — | — | 452 873,16 | 3 287 141,98 |
| 132 | 452874,36 | 3287137,58 | 452 874,36 | 3 287 137,50 |
| 133 | 452867,12 | 3287135,77 | 452 866,73 | 3 287 135,82 |
| н89 | — | — | 452 866,56 | 3 287 136,41 |
| 134 | 452865,34 | 3287142,07 | 452 865,05 | 3 287 142,44 |
| 131 | 452872,57 | 3287143,89 | 452 872,53 | 3 287 144,12 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:66, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:66, площадь данного земельного участка изменится и составит 36 кв.м (Площадь по сведениям ЕГРН 33 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 11 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:66

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 135 | 452855,29 | 3287140,80 | 452 855,47 | 3 287 140,88 |
| 136 | 452852,40 | 3287139,85 | 452 852,15 | 3 287 140,24 |
| 137 | 452853,61 | 3287135,35 | 452 853,18 | 3 287 135,26 |
| 138 | 452851,41 | 3287134,76 | 452 851,29 | 3 287 134,89 |
| 139 | 452850,59 | 3287139,25 | 452 850,32 | 3 287 139,89 |
| 140 | 452849.09 | 3287139.09 | — | — |
| 141 | 452848,05 | 3287138,80 | 452 847,92 | 3 287 139,31 |
| 142 | 452847,26 | 3287141,68 | 452 847,02 | 3 287 142,63 |
| 143 | 452854,50 | 3287143,67 | 452 854,80 | 3 287 144,21 |
| 135 | 452855,29 | 3287140,80 | 452 855,47 | 3 287 140,88 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:14, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:14, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 24 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 12 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:14

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 144 | 452855,29 | 3287140,80 | 452 855,47 | 3 287 140,88 |
| 145 | 452852,40 | 3287139,85 | 452 852,15 | 3 287 140,24 |
| 146 | 452853,61 | 3287135,35 | 452 853,18 | 3 287 135,26 |
| 147 | 452858,57 | 3287136,72 | 452 858,26 | 3 287 136,23 |
| 148 | 452857,30 | 3287141,34 | 452 857,28 | 3 287 141,22 |
| 144 | 452855,29 | 3287140,80 | 452 855,47 | 3 287 140,88 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:22, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:22, площадь данного земельного участка изменится и составит 5 891 кв.м (Площадь по сведениям ЕГРН 5752,8 +/- 27 кв. м.)

### Таблица 13 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:22

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 149 | 452881,03 | 3287222,85 | 452 870,67 | 3 287 221,47 |
| 150 | 452881,24 | 3287220,85 | 452 870,25 | 3 287 223,58 |
| н91 | — | — | 452 866,03 | 3 287 222,92 |
| н92 | — | — | 452 861,81 | 3 287 222,26 |
| н93 | — | — | 452 857,59 | 3 287 221,61 |
| н94 | — | — | 452 853,37 | 3 287 220,95 |
| 151 | 452844,45 | 3287215,33 | 452 849,15 | 3 287 220,29 |
| 152 | 452845,67 | 3287208,94 | 452 844,93 | 3 287 219,63 |
| 153 | 452839,98 | 3287207,72 | 452 840,71 | 3 287 218,97 |
| 154 | 452841,39 | 3287201,63 | 452 838,92 | 3 287 218,68 |
| 155 | 452856,34 | 3287142,32 | 452 856,67 | 3 287 145,57 |
| 156 | 452856,98 | 3287142,37 | 452 857,50 | 3 287 142,45 |
| 157 | 452859,28 | 3287142,78 | 452 859,19 | 3 287 142,72 |
| н95 | — | — | 452 859,56 | 3 287 141,40 |
| н96 | — | — | 452 865,05 | 3 287 142,44 |
| 158 | 452872,68 | 3287145,02 | 452 872,53 | 3 287 144,12 |
| н97 | — | — | 452 880,94 | 3 287 145,88 |
| 159 | 452906,26 | 3287151,03 | 452 906,78 | 3 287 150,74 |
| 160 | 452906,66 | 3287148,73 | 452 907,17 | 3 287 148,25 |
| 161 | 452928,49 | 3287153,23 | 452 929,01 | 3 287 152,48 |
| н98 | — | — | 452 918,80 | 3 287 214,01 |
| н99 | — | — | 452 918,33 | 3 287 216,98 |
| н100 | — | — | 452 918,23 | 3 287 217,60 |
| н101 | — | — | 452 916,98 | 3 287 217,40 |
| 162 | 452915,77 | 3287233,00 | 452 914,56 | 3 287 232,50 |
| 163 | 452911,03 | 3287232,03 | 452 911,50 | 3 287 232,00 |
| н102 | — | — | 452 909,20 | 3 287 231,69 |
| 164 | 452893,91 | 3287228,69 | 452 894,37 | 3 287 229,25 |
| 165 | 452894,61 | 3287225,02 | 452 895,07 | 3 287 225,16 |
| 166 | 452886,17 | 3287223,41 | 452 885,83 | 3 287 223,63 |
| 149 | 452881,03 | 3287222,85 | 452 870,67 | 3 287 221,47 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:13004:24, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:24, площадь данного земельного участка изменится и составит 1 018 кв.м (Площадь по сведениям ЕГРН 995 +/- 11 кв. м.)

### Таблица 14 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:24

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 167 | 452908,57 | 3287231,56 | 452 909,20 | 3 287 231,69 |
| 168 | 452911,03 | 3287232,03 | 452 911,50 | 3 287 232,00 |
| 169 | 452905,46 | 3287267,36 | 452 905,71 | 3 287 267,19 |
| 170 | 452887,91 | 3287264,12 | 452 888,36 | 3 287 264,10 |
| 171 | 452888,28 | 3287261,93 | 452 888,51 | 3 287 261,28 |
| 172 | 452885,14 | 3287257,59 | 452 887,61 | 3 287 259,45 |
| 173 | 452872,48 | 3287255,38 | 452 871,81 | 3 287 256,59 |
| 174 | 452872,63 | 3287254,46 | 452 872,04 | 3 287 254,91 |
| 175 | 452873,67 | 3287248,25 | 452 873,30 | 3 287 247,81 |
| 176 | 452882,68 | 3287249,82 | 452 882,91 | 3 287 249,48 |
| 177 | 452881,90 | 3287247,39 | 452 882,22 | 3 287 247,46 |
| 178 | 452883,37 | 3287235,74 | 452 883,83 | 3 287 235,69 |
| 179 | 452886,17 | 3287223,41 | 452 885,83 | 3 287 223,63 |
| 180 | 452894,61 | 3287225,02 | 452 895,07 | 3 287 225,16 |
| 181 | 452893,91 | 3287228,69 | 452 894,37 | 3 287 229,25 |
| 167 | 452908,57 | 3287231,56 | 452 909,20 | 3 287 231,69 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:82, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:82, площадь данного земельного участка изменится и составит 3 201 кв.м (Площадь по сведениям ЕГРН 3192 +/- 20 кв. м.)

### Таблица 15 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:82

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 182 | 452905,46 | 3287267,36 | 452 905,71 | 3 287 267,19 |
| 183 | 452902,11 | 3287288,45 | 452 898,73 | 3 287 305,04 |
| 184 | 452901,16 | 3287294,46 | 452 880,54 | 3 287 301,84 |
| 185 | 452899,49 | 3287304,81 | 452 879,42 | 3 287 301,67 |
| 186 | 452880,16 | 3287301,85 | 452 879,07 | 3 287 303,75 |
| 187 | 452880,28 | 3287301,35 | 452 872,60 | 3 287 302,67 |
| 188 | 452873,19 | 3287300,53 | 452 872,76 | 3 287 300,67 |
| н106 | — | — | 452 871,75 | 3 287 301,19 |
| 189 | 452862,69 | 3287298,89 | 452 868,38 | 3 287 300,59 |
| 190 | 452850,80 | 3287296,75 | 452 867,49 | 3 287 300,79 |
| 191 | 452850,16 | 3287301,35 | 452 851,83 | 3 287 297,92 |
| 192 | 452835,99 | 3287298,66 | 452 851,05 | 3 287 301,93 |
| 193 | 452826,75 | 3287297,01 | 452 826,86 | 3 287 298,10 |
| н107 | — | — | 452 828,75 | 3 287 284,89 |
| н108 | — | — | 452 830,19 | 3 287 275,89 |
| н109 | — | — | 452 831,81 | 3 287 276,19 |
| 194 | 452834,31 | 3287251,38 | 452 834,45 | 3 287 251,28 |
| 195 | 452849,72 | 3287253,86 | 452 848,59 | 3 287 253,32 |
| 196 | 452850,41 | 3287250,80 | 452 849,05 | 3 287 251,22 |
| 197 | 452866.05 | 3287253.23 | — | — |
| 198 | 452872,63 | 3287254,46 | 452 872,04 | 3 287 254,91 |
| 199 | 452872,48 | 3287255,38 | 452 871,81 | 3 287 256,59 |
| 200 | 452885,14 | 3287257,59 | 452 887,61 | 3 287 259,45 |
| 201 | 452888,28 | 3287261,93 | 452 888,51 | 3 287 261,28 |
| 202 | 452887,91 | 3287264,12 | 452 888,36 | 3 287 264,10 |
| 182 | 452905,46 | 3287267,36 | 452 905,71 | 3 287 267,19 |
| 203 | 452889.62 | 3287289.68 | — | — |
| 204 | 452886.22 | 3287289.17 | — | — |
| 205 | 452885.41 | 3287293.86 | — | — |
| 206 | 452888.91 | 3287294.47 | — | — |
| 203 | 452889.62 | 3287289.68 | — | — |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:103, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:103, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 10365 +/- 36 кв. м.)

### Таблица 16 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:103

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 207 | 452857,17 | 3287141,31 | 452 857,28 | 3 287 141,22 |
| 208 | 452856,98 | 3287142,37 | 452 856,98 | 3 287 142,37 |
| 209 | 452856,34 | 3287142,32 | 452 857,50 | 3 287 142,45 |
| 210 | 452841,40 | 3287201,62 | 452 856,67 | 3 287 145,57 |
| 211 | 452839.98 | 3287207.72 | — | — |
| 212 | 452839.07 | 3287210.52 | — | — |
| 213 | 452843.00 | 3287211.63 | — | — |
| 214 | 452842,11 | 3287214,95 | 452 838,92 | 3 287 218,68 |
| 215 | 452840,66 | 3287214,62 | 452 836,49 | 3 287 218,31 |
| 216 | 452840,13 | 3287217,20 | 452 835,55 | 3 287 223,94 |
| 217 | 452836,15 | 3287216,33 | 452 835,48 | 3 287 224,94 |
| 218 | 452832,79 | 3287233,18 | 452 833,78 | 3 287 234,29 |
| 219 | 452835,76 | 3287233,70 | 452 834,74 | 3 287 234,50 |
| 220 | 452834,66 | 3287240,41 | 452 833,62 | 3 287 240,75 |
| н110 | — | — | 452 838,96 | 3 287 241,64 |
| н111 | — | — | 452 844,30 | 3 287 242,53 |
| н112 | — | — | 452 849,64 | 3 287 243,42 |
| н113 | — | — | 452 854,98 | 3 287 244,30 |
| 221 | 452860,61 | 3287245,02 | 452 860,32 | 3 287 245,19 |
| 222 | 452860,16 | 3287247,93 | 452 859,87 | 3 287 247,75 |
| 223 | 452866,55 | 3287248,93 | 452 866,24 | 3 287 248,85 |
| 224 | 452868,16 | 3287239,51 | 452 867,86 | 3 287 239,47 |
| н114 | — | — | 452 869,21 | 3 287 230,24 |
| н115 | — | — | 452 870,25 | 3 287 223,58 |
| 225 | 452870,67 | 3287221,47 | 452 870,67 | 3 287 221,47 |
| 226 | 452881.03 | 3287222.85 | — | — |
| 227 | 452886,17 | 3287223,41 | 452 885,83 | 3 287 223,63 |
| 228 | 452883,37 | 3287235,74 | 452 883,83 | 3 287 235,69 |
| 229 | 452881,90 | 3287247,40 | 452 882,22 | 3 287 247,46 |
| 230 | 452882,68 | 3287249,82 | 452 882,91 | 3 287 249,48 |
| 231 | 452873,67 | 3287248,25 | 452 873,30 | 3 287 247,81 |
| 232 | 452872,63 | 3287254,46 | 452 872,04 | 3 287 254,91 |
| 233 | 452866.05 | 3287253.23 | — | — |
| 234 | 452850,41 | 3287250,80 | 452 849,05 | 3 287 251,22 |
| 235 | 452849,72 | 3287253,86 | 452 848,59 | 3 287 253,32 |
| 236 | 452834,31 | 3287251,38 | 452 834,45 | 3 287 251,28 |
| н116 | — | — | 452 831,81 | 3 287 276,19 |
| н117 | — | — | 452 830,19 | 3 287 275,89 |
| н118 | — | — | 452 828,75 | 3 287 284,89 |
| 237 | 452826,75 | 3287297,01 | 452 826,86 | 3 287 298,10 |
| 238 | 452814,91 | 3287294,91 | 452 814,74 | 3 287 296,19 |
| 239 | 452817,15 | 3287279,95 | 452 817,15 | 3 287 279,95 |
| 240 | 452818,17 | 3287274,03 | 452 818,17 | 3 287 274,03 |
| 241 | 452776,79 | 3287267,43 | 452 776,79 | 3 287 267,43 |
| 242 | 452773,43 | 3287287,91 | 452 773,43 | 3 287 287,91 |
| н119 | — | — | 452 773,15 | 3 287 289,67 |
| н120 | — | — | 452 773,08 | 3 287 289,66 |
| 243 | 452764,53 | 3287286,42 | 452 767,41 | 3 287 288,77 |
| 244 | 452760,97 | 3287284,37 | 452 762,14 | 3 287 287,94 |
| 245 | 452767.13 | 3287248.08 | — | — |
| 246 | 452768.32 | 3287240.69 | — | — |
| 247 | 452768.03 | 3287239.57 | — | — |
| 248 | 452784,56 | 3287144,57 | 452 784,56 | 3 287 144,57 |
| 249 | 452790,47 | 3287145,61 | 452 790,46 | 3 287 145,60 |
| 250 | 452792,51 | 3287133,77 | 452 792,52 | 3 287 133,78 |
| 251 | 452786,61 | 3287132,75 | 452 786,61 | 3 287 132,75 |
| 252 | 452786,86 | 3287128,97 | 452 787,18 | 3 287 130,12 |
| н119 | — | — | 452 796,03 | 3 287 132,07 |
| н120 | — | — | 452 796,34 | 3 287 130,16 |
| н121 | — | — | 452 797,57 | 3 287 130,39 |
| н122 | — | — | 452 799,33 | 3 287 130,72 |
| н123 | — | — | 452 799,28 | 3 287 131,03 |
| 253 | 452813,32 | 3287133,44 | 452 813,32 | 3 287 133,44 |
| 254 | 452819,71 | 3287134,86 | 452 819,71 | 3 287 134,86 |
| 255 | 452823.34 | 3287134.96 | 452 823,20 | 3 287 134,88 |
| 256 | 452848,04 | 3287138,85 | 452 848,04 | 3 287 138,85 |
| н124 | — | — | 452 847,92 | 3 287 139,31 |
| 257 | 452847,26 | 3287141,69 | 452 847,02 | 3 287 142,63 |
| 258 | 452854,50 | 3287143,67 | 452 854,80 | 3 287 144,21 |
| 259 | 452855,29 | 3287140,80 | 452 855,47 | 3 287 140,88 |
| 207 | 452857,17 | 3287141,31 | 452 857,28 | 3 287 141,22 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:1, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:1, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 30 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 17 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:1

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 260 | 452869,11 | 3287230,48 | 452 869,21 | 3 287 230,24 |
| 261 | 452864,76 | 3287230,03 | 452 864,99 | 3 287 229,57 |
| 262 | 452865,78 | 3287223,20 | 452 866,03 | 3 287 222,92 |
| 263 | 452870,13 | 3287223,65 | 452 870,25 | 3 287 223,58 |
| 260 | 452869,11 | 3287230,48 | 452 869,21 | 3 287 230,24 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:68, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:68, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 29 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 18 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:68

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 264 | 452865,78 | 3287223,20 | 452 866,03 | 3 287 222,92 |
| 265 | 452865.81 | 3287222.98 | — | — |
| 266 | 452861,67 | 3287222,34 | 452 861,81 | 3 287 222,26 |
| 267 | 452860,64 | 3287229,21 | 452 860,78 | 3 287 228,91 |
| 268 | 452864,79 | 3287229,85 | 452 864,99 | 3 287 229,57 |
| 264 | 452865,78 | 3287223,20 | 452 866,03 | 3 287 222,92 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:148, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:148, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 29 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 19 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:148

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 269 | 452861,35 | 3287222,25 | 452 861,81 | 3 287 222,26 |
| 270 | 452860,31 | 3287229,15 | 452 860,78 | 3 287 228,91 |
| 271 | 452856,22 | 3287228,54 | 452 856,56 | 3 287 228,25 |
| 272 | 452857,27 | 3287221,63 | 452 857,59 | 3 287 221,61 |
| 269 | 452861,35 | 3287222,25 | 452 861,81 | 3 287 222,26 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:2, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:2, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 30 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 20 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:2

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 273 | 452856,22 | 3287228,54 | 452 856,56 | 3 287 228,25 |
| 274 | 452852,08 | 3287227,92 | 452 852,34 | 3 287 227,59 |
| 275 | 452853,16 | 3287220,75 | 452 853,37 | 3 287 220,95 |
| 276 | 452857,31 | 3287221,37 | 452 857,59 | 3 287 221,61 |
| 273 | 452856,22 | 3287228,54 | 452 856,56 | 3 287 228,25 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:70, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:70, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 30 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 21 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:70

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 277 | 452852,08 | 3287227,92 | 452 852,34 | 3 287 227,59 |
| 278 | 452853,16 | 3287220,75 | 452 853,37 | 3 287 220,95 |
| 279 | 452849,00 | 3287220,13 | 452 849,15 | 3 287 220,29 |
| 280 | 452847,92 | 3287227,29 | 452 848,13 | 3 287 226,92 |
| 277 | 452852,08 | 3287227,92 | 452 852,34 | 3 287 227,59 |

Дополнительно выявлено, что в ЕГРН содержатся сведения об объектах недвижимости с кадастровыми номерами 28:01:130067:70, 28:01:130067:25 которые имеют идентичные характеристики. Подлежит снятию с государственного кадастрового учета земельный участок с кадастровым номером 28:01:130067:25 (дата присвоения кадастрового номера 12.01.2001г.), с видом разрешенного использования – гараж, сведения о регистрации прав на него и данные об объектах недвижимости в его пределах отсутствуют. В соответствии с п.3 ст.70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» орган регистрации прав в соответствии с установленными правилами ведения Единого государственного реестра недвижимости снимает с государственного кадастрового учета земельный участок, учтенный в установленном порядке до 01.03.2008г., в случае, если сведения о правообладателях такого участка отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:23, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:23, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 30 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 22 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:23

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 281 | 452848,96 | 3287220,38 | 452 849,15 | 3 287 220,29 |
| 282 | 452847,92 | 3287227,29 | 452 848,13 | 3 287 226,92 |
| 283 | 452843,67 | 3287226,65 | 452 843,91 | 3 287 226,26 |
| 284 | 452844,72 | 3287219,73 | 452 844,93 | 3 287 219,63 |
| 281 | 452848,96 | 3287220,38 | 452 849,15 | 3 287 220,29 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:26, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:26, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 29 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 23 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:26

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 285 | 452843,67 | 3287226,65 | 452 843,91 | 3 287 226,26 |
| 286 | 452844,72 | 3287219,73 | 452 844,93 | 3 287 219,63 |
| 287 | 452840,61 | 3287219,15 | 452 840,71 | 3 287 218,97 |
| 288 | 452839,58 | 3287226,03 | 452 839,70 | 3 287 225,60 |
| 285 | 452843,67 | 3287226,65 | 452 843,91 | 3 287 226,26 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:64, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:64, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 31 +/- 2 кв. м.)

### Таблица 24 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:64

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 289 | 452836,26 | 3287218,50 | 452 836,49 | 3 287 218,31 |
| н119 | — | — | 452 838,92 | 3 287 218,68 |
| 290 | 452840,61 | 3287219,15 | 452 840,71 | 3 287 218,97 |
| 291 | 452839,58 | 3287226,03 | 452 839,70 | 3 287 225,60 |
| 292 | 452835,23 | 3287225,37 | 452 835,48 | 3 287 224,94 |
| н120 | — | — | 452 835,55 | 3 287 223,94 |
| 289 | 452836,26 | 3287218,50 | 452 836,49 | 3 287 218,31 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:105, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:105, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 63 +/- 3 кв. м.)

### Таблица 25 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:105

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 293 | 452868,16 | 3287239,51 | 452 867,86 | 3 287 239,47 |
| 294 | 452866,55 | 3287248,93 | 452 866,24 | 3 287 248,85 |
| 295 | 452860,16 | 3287247,93 | 452 859,87 | 3 287 247,75 |
| 296 | 452860,61 | 3287245,02 | 452 860,32 | 3 287 245,19 |
| 297 | 452861,64 | 3287238,34 | 452 861,51 | 3 287 238,37 |
| 293 | 452868,16 | 3287239,51 | 452 867,86 | 3 287 239,47 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:159, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:159, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 37 +/- 2 кв. м.). Согласно сведениям ЕГРН в пределах земельного участка расположен объект недвижимости с кадастровым номером 28:01:130067:153, который подлежит исправлению по координатам границ земельного участка 28:01:130067:159.

### Таблица 26 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:159

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 298 | 452861,64 | 3287238,34 | 452 861,51 | 3 287 238,37 |
| 299 | 452860,61 | 3287245,02 | 452 860,32 | 3 287 245,19 |
| 300 | 452855,24 | 3287244,06 | 452 854,98 | 3 287 244,30 |
| 301 | 452856,28 | 3287237,37 | 452 856,17 | 3 287 237,49 |
| 298 | 452861,64 | 3287238,34 | 452 861,51 | 3 287 238,37 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:158, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:158, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 35 +/- 2 кв. м.) Согласно сведениям ЕГРН в пределах земельного участка расположен объект недвижимости с кадастровым номером 28:01:130067:154, который подлежит исправлению по координатам границ земельного участка 28:01:130067:158.

### Таблица 27 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:158

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302 | 452856,28 | 3287237,37 | 452 856,17 | 3 287 237,49 |
| 303 | 452855,24 | 3287244,06 | 452 854,98 | 3 287 244,30 |
| 304 | 452850,19 | 3287243,16 | 452 849,64 | 3 287 243,42 |
| 305 | 452851,22 | 3287236,47 | 452 850,84 | 3 287 236,62 |
| 302 | 452856,28 | 3287237,37 | 452 856,17 | 3 287 237,49 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:162, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:162, площадь данного земельного участка изменится и составит 37 кв.м (Площадь по сведениям ЕГРН 34 +/- 2 кв. м.) Согласно сведениям ЕГРН в пределах земельного участка расположен объект недвижимости с кадастровым номером 28:01:130067:157, который подлежит исправлению по координатам границ земельного участка 28:01:130067:162.

### Таблица 28 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:162

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 306 | 452851,22 | 3287236,47 | 452 850,84 | 3 287 236,62 |
| 307 | 452850,19 | 3287243,16 | 452 849,64 | 3 287 243,42 |
| 308 | 452845,18 | 3287242,28 | 452 844,30 | 3 287 242,53 |
| 309 | 452846,22 | 3287235,57 | 452 845,50 | 3 287 235,75 |
| 306 | 452851,22 | 3287236,47 | 452 850,84 | 3 287 236,62 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:161, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:161, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 35 +/- 2 кв. м.) Согласно сведениям ЕГРН в пределах земельного участка расположен объект недвижимости с кадастровым номером 28:01:130067:156, который подлежит исправлению по координатам границ земельного участка 28:01:130067:161.

### Таблица 29 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:161

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 310 | 452846,22 | 3287235,57 | 452 845,50 | 3 287 235,75 |
| 311 | 452845,18 | 3287242,28 | 452 844,30 | 3 287 242,53 |
| 312 | 452840,15 | 3287241,39 | 452 838,96 | 3 287 241,64 |
| 313 | 452841,19 | 3287234,67 | 452 840,17 | 3 287 234,88 |
| 310 | 452846,22 | 3287235,57 | 452 845,50 | 3 287 235,75 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:160, в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:160, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 38 +/- 2 кв. м.) Согласно сведениям ЕГРН в пределах земельного участка расположен объект недвижимости с кадастровым номером 28:01:130067:155, который подлежит исправлению по координатам границ земельного участка 28:01:130067:160.

### Таблица 30 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:160

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 314 | 452841,19 | 3287234,67 | 452 840,17 | 3 287 234,88 |
| 315 | 452840,15 | 3287241,39 | 452 838,96 | 3 287 241,64 |
| 316 | 452834,66 | 3287240,41 | 452 833,62 | 3 287 240,75 |
| н121 | — | — | 452 834,74 | 3 287 234,50 |
| 317 | 452835,76 | 3287233,70 | 452 834,83 | 3 287 234,00 |
| 314 | 452841,19 | 3287234,67 | 452 840,17 | 3 287 234,88 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 28:01:130067:13, (фактически часть земельного участка является землями общего пользования через которые обеспечивается доступ к земельному участку 28:01:130067:14) в результате исправления ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:13, границы установлены по фактическому использованию, площадь данного земельного участка остается без изменений 55 кв.м. (Площадь по сведениям ЕГРН 55 +/- 3 кв. м.), в дальнейшем планируется отнесение земельного участка к территориям общего пользования с установлением вида разрешенного использования – улично-дорожная сеть.

### Таблица 31 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:13

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 318 | 452859,28 | 3287142,78 | 452 859,19 | 3 287 142,72 |
| 319 | 452856,98 | 3287142,37 | 452 856,98 | 3 287 142,37 |
| 320 | 452857,17 | 3287141,31 | 452 857,28 | 3 287 141,22 |
| 321 | 452857.30 | 3287141.34 | — | — |
| 322 | 452858.57 | 3287136.72 | — | — |
| 323 | 452858,22 | 3287136,63 | 452 858,26 | 3 287 136,23 |
| 324 | 452859,94 | 3287125,28 | 452 859,85 | 3 287 125,22 |
| 325 | 452860,32 | 3287124,20 | 452 860,23 | 3 287 124,14 |
| 326 | 452862,54 | 3287124,69 | 452 862,45 | 3 287 124,63 |
| 327 | 452863,63 | 3287127,19 | 452 863,54 | 3 287 127,13 |
| н122 | — | — | 452 859,56 | 3 287 141,40 |
| 318 | 452859,28 | 3287142,78 | 452 859,19 | 3 287 142,72 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка 28:01:130067:470, в результате чего уточняемый земельный участок 28:01:130067:470, стал многоконтурный (общее количество контуров - 2), площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 129 +/- 4 кв. м.)

### Таблица 32 – Ведомость координат земельного участка 28:01:130067:470

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28:01:130067:470(1) |  |  |  |  |
| 328 | 452888,45 | 3287140,05 | 452 888,77 | 3 287 139,98 |
| 329 | 452896,18 | 3287145,10 | 452 895,84 | 3 287 145,88 |
| 330 | 452906,51 | 3287147,97 | 452 907,17 | 3 287 148,25 |
| 331 | 452906,13 | 3287150,29 | 452 906,78 | 3 287 150,74 |
| 332 | 452872,57 | 3287143,89 | 452 880,94 | 3 287 145,88 |
| 333 | 452874,36 | 3287137,58 | 452 872,53 | 3 287 144,12 |
| 334 | 452875.47 | 3287133.18 | — | — |
| 335 | 452869.09 | 3287128.83 | — | — |
| 336 | 452869.03 | 3287129.02 | — | — |
| 337 | 452867.5 | 3287127.89 | — | — |
| 338 | 452869.13 | 3287127.41 | — | — |
| 339 | 452885.88 | 3287138.36 | — | — |
| 340 | 452885.27 | 3287138.22 | — | — |
| 341 | 452881.95 | 3287136.59 | — | — |
| 342 | 452878.85 | 3287135.79 | — | — |
| 343 | 452879.21 | 3287134.23 | — | — |
| 344 | 452875.46 | 3287133.35 | — | — |
| 345 | 452874.81 | 3287136.11 | — | — |
| 346 | 452873,51 | 3287141,67 | 452 873,16 | 3 287 141,98 |
| 347 | 452877,25 | 3287142,56 | 452 876,75 | 3 287 142,80 |
| 348 | 452877,42 | 3287141,86 | 452 877,06 | 3 287 141,85 |
| 349 | 452880,53 | 3287142,64 | 452 880,25 | 3 287 142,90 |
| 350 | 452883,85 | 3287143,38 | 452 883,40 | 3 287 143,94 |
| 351 | 452883,66 | 3287144,21 | 452 883,28 | 3 287 144,30 |
| 352 | 452887,36 | 3287145,08 | 452 886,57 | 3 287 145,56 |
| 328 | 452888,45 | 3287140,05 | 452 888,77 | 3 287 139,98 |
| 28:01:130067:470(2) |  |  |  |  |
| н122 | — | — | 452 868,79 | 3 287 128,98 |
| н123 | — | — | 452 869,72 | 3 287 127,80 |
| н124 | — | — | 452 885,58 | 3 287 138,24 |
| н125 | — | — | 452 882,25 | 3 287 136,93 |
| н126 | — | — | 452 879,08 | 3 287 135,68 |
| н127 | — | — | 452 879,42 | 3 287 134,52 |
| н128 | — | — | 452 875,47 | 3 287 133,36 |
| н122 | — | — | 452 868,79 | 3 287 128,98 |

- наличие реестровой ошибки в местоположении части границ многоконтурного земельного участка 28:01:000000:10462 (а именно в местоположении границ контура 10, 11 вклинивание, вкрапливание, и чересполосица), в результате исправления ошибки устранено вклинивание, вкрапливание, и чересполосица допущенные при формировании земельного участка с границами смежных земельных участков, площадь данного земельного участка остается без изменений (Площадь по сведениям ЕГРН 128320 +/- 125 кв. м.). В целях исправления ошибки в местоположении границ земельного участка, необходимо установить часть границы земельного участка 28:01:000000:10462, контур 10, от точки 374 до точки 378, от точки 388 до точки 406, земельного участка 28:01:000000:10462, контур 11, от точки 429 до точки 420 по следующим координатам:

### Таблица 33 – Ведомость координат земельного участка 28:01:000000:10462

| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м |  | Уточненные координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28:01:000000:10462(10) |  |  |  |  |
| 374 | 452826,96 | 3287054,58 | 452 826,96 | 3 287 054,58 |
| 375 | 452812,11 | 3287052,30 | 452 812,11 | 3 287 052,32 |
| н129 | — | — | 452 804,88 | 3 287 096,68 |
| н130 | — | — | 452 802,84 | 3 287 109,18 |
| 376 | 452799,28 | 3287131,03 | 452 799,33 | 3 287 130,72 |
| 377 | 452797,51 | 3287130,74 | 452 797,57 | 3 287 130,39 |
| 378 | 452798,75 | 3287123,46 | 452 798,75 | 3 287 123,46 |
| 388 | 452794,54 | 3287130,25 | 452 794,54 | 3 287 130,25 |
| 389 | 452786,86 | 3287128,98 | 452 787,41 | 3 287 129,07 |
| н131 | — | — | 452 787,18 | 3 287 130,12 |
| 390 | 452786,61 | 3287132,75 | 452 786,61 | 3 287 132,75 |
| 391 | 452768,03 | 3287239,57 | 452 784,56 | 3 287 144,57 |
| 392 | 452768,32 | 3287240,69 | — | — |
| 393 | 452760,97 | 3287284,38 | — | — |
| 394 | 452764,53 | 3287286,43 | 452 762,14 | 3 287 287,94 |
| 395 | 452767,72 | 3287286,96 | 452 767,41 | 3 287 288,77 |
| 396 | 452763,83 | 3287309,38 | 452 763,83 | 3 287 309,38 |
| 397 | 452755,32 | 3287299,50 | 452 755,32 | 3 287 299,50 |
| 398 | 452785,59 | 3287129,92 | 452 785,59 | 3 287 129,93 |
| 399 | 452787,59 | 3287124,74 | — | — |
| 400 | 452788,16 | 3287123,25 | 452 788,16 | 3 287 123,25 |
| 401 | 452791,06 | 3287122,99 | — | — |
| 402 | 452796,60 | 3287122,47 | 452 796,60 | 3 287 122,47 |
| 403 | 452805,53 | 3287074,51 | 452 805,53 | 3 287 074,52 |
| 404 | 452806,88 | 3287074,73 | 452 806,88 | 3 287 074,73 |
| 405 | 452807,13 | 3287074,77 | 452 807,13 | 3 287 074,77 |
| н133 | — | — | 452 811,14 | 3 287 052,15 |
| 406 | 452811,94 | 3287046,80 | 452 811,94 | 3 287 046,80 |
| 388 | 452794,54 | 3287130,25 | 452 794,54 | 3 287 130,25 |
| 389 | 452786,86 | 3287128,98 | 452 787,41 | 3 287 129,07 |
| н131 | — | — | 452 787,18 | 3 287 130,12 |
| 390 | 452786,61 | 3287132,75 | 452 786,61 | 3 287 132,75 |
| 391 | 452768,03 | 3287239,57 | 452 784,56 | 3 287 144,57 |
| 28:01:000000:10462(11) |  |  |  |  |
| 429 | 452769,47 | 3287308,42 | 452 769,47 | 3 287 308,42 |
| 430 | 452773,18 | 3287287,87 | 452 772,86 | 3 287 289,62 |
| 431 | 452773,46 | 3287287,91 | 452 773,08 | 3 287 289,66 |
| 432 | 452773,16 | 3287289,65 | 452 773,15 | 3 287 289,67 |
| н132 | — | — | 452 772,94 | 3 287 291,00 |
| н133 | — | — | 452 814,53 | 3 287 297,54 |
| н134 | — | — | 452 814,74 | 3 287 296,19 |
| н135 | — | — | 452 826,86 | 3 287 298,10 |
| н136 | — | — | 452 851,05 | 3 287 301,93 |
| 433 | 452873,49 | 3287305,44 | 452 873,49 | 3 287 305,44 |
| 434 | 452873,22 | 3287307,29 | 452 873,22 | 3 287 307,29 |
| 435 | 452875,88 | 3287307,69 | 452 875,88 | 3 287 307,69 |
| 436 | 452876,16 | 3287305,86 | 452 876,16 | 3 287 305,86 |
| 437 | 452888,28 | 3287307,77 | 452 888,21 | 3 287 307,78 |
| н137 | — | — | 452 902,18 | 3 287 309,98 |
| 420 | 452944,01 | 3287316,45 | 452 944,01 | 3 287 316,45 |

### Сведения о земельных участках, расположенных в границах проектирования

### При проведении работ по формированию земельных участков на территории, необходимой для «квартала 67 города Благовещенска», необходимо образовать из неразграниченных земель, земельный участок с условным номером :ЗУ1, площадью 2 786 кв.м., расположенный: Амурская область, г. Благовещенск, из земель населенного пункта.

### Таблица 34 – Каталог координат образуемого земельного участка с условным номером (:ЗУ1)

| Условный кадастровый номер | :ЗУ1 |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта | Амурская область, г.Благовещенск |  |
| Планируемое разрешенное использование | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) |  |
| Способ образования земельного участка | Образование земельного участка с условным номером :ЗУ1 из неразграниченных муниципальных земель |  |
| Площадь объекта | 2786 кв.м. |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ1(1) |  |  |
| н138 | 452 805,02 | 3 287 099,21 |
| н139 | 452 810,83 | 3 287 094,93 |
| н140 | 452 814,20 | 3 287 074,54 |
| н141 | 452 819,63 | 3 287 069,40 |
| н142 | 452 825,32 | 3 287 065,30 |
| н143 | 452 826,38 | 3 287 058,81 |
| н144 | 452 838,28 | 3 287 060,67 |
| н145 | 452 838,02 | 3 287 062,38 |
| н146 | 452 861,02 | 3 287 066,15 |
| н147 | 452 861,46 | 3 287 063,42 |
| н148 | 452 865,06 | 3 287 063,96 |
| н149 | 452 864,86 | 3 287 065,77 |
| н150 | 452 870,91 | 3 287 066,72 |
| н151 | 452 870,79 | 3 287 067,49 |
| н152 | 452 939,00 | 3 287 079,68 |
| н153 | 452 939,82 | 3 287 074,53 |
| н154 | 452 937,41 | 3 287 074,06 |
| н155 | 452 929,50 | 3 287 072,69 |
| н156 | 452 929,29 | 3 287 074,05 |
| н157 | 452 926,62 | 3 287 073,64 |
| н158 | 452 926,84 | 3 287 072,22 |
| н159 | 452 812,11 | 3 287 052,32 |
| н160 | 452 804,88 | 3 287 096,68 |
| н161 | 452 802,84 | 3 287 109,18 |
| н162 | 452 799,33 | 3 287 130,72 |
| н163 | 452 799,28 | 3 287 131,03 |
| н164 | 452 813,32 | 3 287 133,44 |
| н165 | 452 819,71 | 3 287 134,86 |
| н166 | 452 823,20 | 3 287 134,88 |
| н167 | 452 823,86 | 3 287 130,38 |
| н168 | 452 806,13 | 3 287 127,96 |
| н169 | 452 807,26 | 3 287 119,72 |
| н170 | 452 808,17 | 3 287 113,52 |
| н171 | 452 803,79 | 3 287 108,71 |
| н138 | 452 805,02 | 3 287 099,21 |
| :ЗУ1(2) |  |  |
| н172 | 452 929,01 | 3 287 152,48 |
| н173 | 452 930,00 | 3 287 146,81 |
| н174 | 452 923,29 | 3 287 145,64 |
| н175 | 452 908,27 | 3 287 142,99 |
| н176 | 452 905,88 | 3 287 142,51 |
| н177 | 452 896,47 | 3 287 138,26 |
| н178 | 452 895,47 | 3 287 137,70 |
| н179 | 452 885,92 | 3 287 131,61 |
| н180 | 452 871,70 | 3 287 121,92 |
| н181 | 452 885,69 | 3 287 106,55 |
| н182 | 452 883,52 | 3 287 104,90 |
| н183 | 452 882,75 | 3 287 103,86 |
| н184 | 452 870,84 | 3 287 101,87 |
| н185 | 452 869,54 | 3 287 108,94 |
| н186 | 452 862,84 | 3 287 107,59 |
| н187 | 452 862,41 | 3 287 109,90 |
| н188 | 452 863,55 | 3 287 110,01 |
| н189 | 452 861,57 | 3 287 116,63 |
| н190 | 452 860,64 | 3 287 122,98 |
| н191 | 452 860,23 | 3 287 124,14 |
| н192 | 452 862,45 | 3 287 124,63 |
| н193 | 452 863,54 | 3 287 127,13 |
| н194 | 452 859,56 | 3 287 141,40 |
| н195 | 452 865,05 | 3 287 142,44 |
| н196 | 452 866,56 | 3 287 136,41 |
| н197 | 452 866,73 | 3 287 135,82 |
| н198 | 452 868,79 | 3 287 128,98 |
| н199 | 452 869,72 | 3 287 127,80 |
| н200 | 452 885,58 | 3 287 138,24 |
| н201 | 452 885,47 | 3 287 138,51 |
| н202 | 452 888,77 | 3 287 139,98 |
| н203 | 452 895,84 | 3 287 145,88 |
| н204 | 452 907,17 | 3 287 148,25 |
| н172 | 452 929,01 | 3 287 152,48 |
| :ЗУ1(3) |  |  |
| н205 | 452 807,13 | 3 287 074,77 |
| н206 | 452 806,88 | 3 287 074,73 |
| н207 | 452 805,53 | 3 287 074,52 |
| н208 | 452 807,76 | 3 287 062,57 |
| н209 | 452 811,14 | 3 287 052,15 |
| н205 | 452 807,13 | 3 287 074,77 |
| :ЗУ1(4) |  |  |
| н210 | 452 797,57 | 3 287 130,39 |
| н211 | 452 796,34 | 3 287 130,16 |
| н212 | 452 796,03 | 3 287 132,07 |
| н213 | 452 787,18 | 3 287 130,12 |
| н214 | 452 787,41 | 3 287 129,07 |
| н215 | 452 794,54 | 3 287 130,25 |
| н216 | 452 794,94 | 3 287 127,93 |
| н217 | 452 797,13 | 3 287 128,37 |
| н218 | 452 797,64 | 3 287 125,21 |
| н219 | 452 797,17 | 3 287 125,11 |
| н220 | 452 796,37 | 3 287 124,94 |
| н221 | 452 796,15 | 3 287 124,90 |
| н222 | 452 795,49 | 3 287 124,75 |
| н223 | 452 795,82 | 3 287 122,87 |
| н224 | 452 798,74 | 3 287 123,46 |
| н225 | 452 798,75 | 3 287 123,46 |
| н210 | 452 797,57 | 3 287 130,39 |
| :ЗУ1(5) |  |  |
| н226 | 452 914,56 | 3 287 232,50 |
| н227 | 452 905,53 | 3 287 288,98 |
| н228 | 452 902,11 | 3 287 288,44 |
| н229 | 452 901,15 | 3 287 294,46 |
| н230 | 452 904,57 | 3 287 295,01 |
| н231 | 452 902,18 | 3 287 309,98 |
| н232 | 452 888,21 | 3 287 307,78 |
| н233 | 452 876,16 | 3 287 305,86 |
| н234 | 452 876,29 | 3 287 305,02 |
| н235 | 452 873,62 | 3 287 304,62 |
| н236 | 452 873,49 | 3 287 305,44 |
| н237 | 452 851,05 | 3 287 301,93 |
| н238 | 452 851,83 | 3 287 297,92 |
| н239 | 452 867,49 | 3 287 300,79 |
| н240 | 452 868,38 | 3 287 300,59 |
| н241 | 452 871,75 | 3 287 301,19 |
| н242 | 452 872,76 | 3 287 300,67 |
| н243 | 452 872,60 | 3 287 302,67 |
| н244 | 452 879,07 | 3 287 303,75 |
| н245 | 452 879,42 | 3 287 301,67 |
| н246 | 452 880,54 | 3 287 301,84 |
| н247 | 452 898,73 | 3 287 305,04 |
| н248 | 452 905,71 | 3 287 267,19 |
| н249 | 452 911,50 | 3 287 232,00 |
| н226 | 452 914,56 | 3 287 232,50 |
| :ЗУ1(6) |  |  |
| н250 | 452 867,86 | 3 287 239,47 |
| н251 | 452 861,51 | 3 287 238,37 |
| н252 | 452 856,17 | 3 287 237,49 |
| н253 | 452 850,84 | 3 287 236,62 |
| н254 | 452 845,50 | 3 287 235,75 |
| н255 | 452 840,17 | 3 287 234,88 |
| н256 | 452 834,83 | 3 287 234,00 |
| н257 | 452 834,74 | 3 287 234,50 |
| н258 | 452 833,78 | 3 287 234,29 |
| н259 | 452 835,48 | 3 287 224,94 |
| н260 | 452 839,70 | 3 287 225,60 |
| н261 | 452 843,91 | 3 287 226,26 |
| н262 | 452 848,13 | 3 287 226,92 |
| н263 | 452 852,34 | 3 287 227,59 |
| н264 | 452 856,56 | 3 287 228,25 |
| н265 | 452 860,78 | 3 287 228,91 |
| н266 | 452 864,99 | 3 287 229,57 |
| н267 | 452 869,21 | 3 287 230,24 |
| н250 | 452 867,86 | 3 287 239,47 |

Формирование земельного участка в зоне «Гостиничное обслуживание».

Формирование земельного участка с условным номером :ЗУ2 площадью 1000 кв.м., под объект недвижимости «Гостиничное обслуживание», проводится путем перераспределения земельных участков 28:01:130067:3, 28:01:130067:6, 28:01:130067:7, 28:01:130067:9, 28:01:130067:10, 28:01:130067:11, 28:01:130067:104 и земель муниципальной собственности (площадь земель муниципальной собственности 302 кв.м.), расположенный: Амурская область, г. Благовещенск, из земель населенного пункта. Доступ к образуемому земельному участку с условным номером :ЗУ2, осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 28:01:000000:10462.

Таблица 35 – Каталог координат образуемого земельного участка с условным номером (:ЗУ2)

| Условный кадастровый номер | :ЗУ2 |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта | Амурская область, г.Благовещенск |  |
| Планируемое разрешенное использование | Гостиничное обслуживание |  |
| Способ образования земельного участка | Образование земельного участка с условным номером :ЗУ2 путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:130067:3, 28:01:130067:6, 28:01:130067:7, 28:01:130067:9, 28:01:130067:10, 28:01:130067:11, 28:01:130067:104 и земель, находящихся в муниципальной собственности (площадь земель муниципальной собственности 302 кв.м.) |  |
| Площадь земельного участка, кв.м. | 1000 кв.м. |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н290 | 452 814,53 | 3 287 297,54 |
| н291 | 452 814,74 | 3 287 296,19 |
| н292 | 452 814,91 | 3 287 294,91 |
| н293 | 452 817,15 | 3 287 279,95 |
| н294 | 452 818,17 | 3 287 274,03 |
| н295 | 452 776,79 | 3 287 267,43 |
| н296 | 452 773,43 | 3 287 287,91 |
| н297 | 452 772,94 | 3 287 291,00 |
| н290 | 452 814,53 | 3 287 297,54 |

Сведения о характеристиках земельных участков приведены в таблице 36.

Сведения о способе образования и характеристиках земельных участков приведены в таблице 37

Таблица 36 – Характеристика земельных участков

| Кадастровый номер | Местоположение | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ЕГРН кв.м. | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28:01:130067:3 | Амурская область, г.Благовещенск | Земли населённых пунктов | Индивидуальный гараж | 35 | Собственность Самвелян Альберт Самвелович № 28:01:130067:3-28/001/2018-4 от 16.01.2018г. |
| 28:01:130067:6 | Амурская область, г.Благовещенск | Земли населённых пунктов | Надземная автостоянко закрытого типа (индивидуальный гараж) | 34 | Собственность Самвелян Альберт Самвелович № 28:01:130067:6-28/001/2019-10 от 25.01.2019г. |
| 28:01:130067:7 | Амурская область, г.Благовещенск | Земли населённых пунктов | Индивидуальный гараж | 36 | Собственность Самвелян Альберт Самвелович № 28:01:130067:7-28/001/2019-11 от 25.01.2019г. |
| 28:01:130067:9 | Амурская область, г.Благовещенск | Земли населённых пунктов | Индивидуальный гараж | 34 | Собственность Самвелян Альберт Самвелович № 28:01:130067:9-28/001/2017-4 от 08.11.2017г. |
| 28:01:130067:10 | Амурская область, г.Благовещенск | Земли населённых пунктов | Индивидуальный гараж | 36 | Собственность Самвелян Альберт Самвелович № 28:01:130067:10-28/001/2019-13 от 26.02.2019г. |
| 28:01:130067:11 | Амурская область, г.Благовещенск | Земли населённых пунктов | Для индивидуального гаража | 34 | Собственность Самвелян Альберт Самвелович № 28:01:130067:11-28/001/2017-2 от 17.02.2017г. |
| 28:01:130067:104 | Амурская область, г.Благовещенск | Земли населённых пунктов | Для размещения крытого объекта физкультуры и спорта без трибун для зрителей | 489 | Собственность Самвелян Альберт Самвелович № 28:01:130067:104-28/034/2021-24 от 29.11.2021г. |

- Таблица 37 - Сведения о способе образования и характеристиках земельных участков

| Условный кадастровый номер | Способ образования | Местоположение | Категория земель |  | Разрешенное использование |  | Площадь кв.м. | Кадастровые/условные номера исходных земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Планируемая | Фактическое | Планируемое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| :ЗУ1 (6 контуров) | Образование из неразграниченных муниципальных земель | Амурская область, г.Благовещенск | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | — | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 2786 | — |
| :ЗУ2 | Образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:130067:3, 28:01:130067:6, 28:01:130067:7, 28:01:130067:9, 28:01:130067:10, 28:01:130067:11, 28:01:130067:104 и земель, находящихся в муниципальной собственности | Амурская область, г.Благовещенск | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | — | Гостиничное обслуживание | 1000 | 28:01:130067:3, 28:01:130067:6, 28:01:130067:7, 28:01:130067:9, 28:01:130067:10, 28:01:130067:11, 28:01:130067:104, земли муниципальной собственности (площадь земель муниципальной собственности 302 кв.м.) |

- Предусмотрено установление публичного сервитута необходимого для тепловых сетей (Теплотрасса), частично расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 28:01:130067:22, 28:01:130067:24, 28:01:130067:103.

- Таблица 38 – Каталог координат для установления публичного сервитута (:ПС1)

| Условный кадастровый номер | :ПС1 |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта | Амурская область, г. Благовещенск |  |
| Цель | для тепловых сетей (Теплотрасса) |  |
| Площадь объекта | 171 кв.м. |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 22 | 452 908,43 | 3 287 227,25 |
| 23 | 452 909,70 | 3 287 218,10 |
| 24 | 452 916,72 | 3 287 219,03 |
| 25 | 452 916,88 | 3 287 218,02 |
| 26 | 452 908,85 | 3 287 216,98 |
| 27 | 452 907,57 | 3 287 226,13 |
| 28 | 452 820,75 | 3 287 214,15 |
| 29 | 452 829,05 | 3 287 157,90 |
| 30 | 452 820,05 | 3 287 156,50 |
| 31 | 452 819,88 | 3 287 157,49 |
| 32 | 452 827,91 | 3 287 158,74 |
| 33 | 452 819,61 | 3 287 215,01 |
| 22 | 452 908,43 | 3 287 227,25 |

Предусмотрено установление публичного сервитута необходимого для сети теплоснабжения, расположенного на земельных участках с кадастровыми и условными номерами 28:01:000000:10462, :ЗУ2 (общая площадь 285 кв.м.).

- Таблица 39 – Каталог координат для установления публичного сервитута (:ПС2)

| Условный кадастровый номер | ПС2 |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта | Амурская область, г.Благовещенск |  |
| Цель | Для сети теплоснабжения |  |
| Площадь объекта | 285 кв.м. |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 34 | 452 857,35 | 3 287 305,80 |
| 35 | 452 862,18 | 3 287 306,87 |
| 36 | 452 861,71 | 3 287 309,79 |
| 37 | 452 857,46 | 3 287 308,94 |
| 38 | 452 852,29 | 3 287 308,16 |
| 39 | 452 850,29 | 3 287 321,07 |
| 40 | 452 803,92 | 3 287 313,88 |
| 41 | 452 789,40 | 3 287 311,62 |
| 42 | 452 792,19 | 3 287 292,65 |
| 43 | 452 795,11 | 3 287 293,11 |
| 44 | 452 792,59 | 3 287 309,29 |
| 45 | 452 847,94 | 3 287 317,88 |
| 46 | 452 849,95 | 3 287 304,97 |
| 34 | 452 857,35 | 3 287 305,80 |

Предусмотрено установление публичного сервитута необходимого для сети водоснабжения, расположенного на земельном участке с кадастровым и условным номером 28:01:000000:10462, :ЗУ2 (общая площадь 59 кв.м.).

- Таблица 40 – Каталог координат для установления публичного сервитута (:ПС3)

| Условный кадастровый номер | ПС3 |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта | Амурская область, г.Благовещенск |  |
| Цель | Для сети водоснабжения |  |
| Площадь объекта | 59 кв.м. |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 47 | 452 791,97 | 3 287 292,55 |
| 48 | 452 789,60 | 3 287 307,51 |
| 49 | 452 765,46 | 3 287 303,67 |
| 50 | 452 765,70 | 3 287 302,14 |
| 51 | 452 788,33 | 3 287 305,74 |
| 52 | 452 790,46 | 3 287 292,30 |
| 47 | 452 791,97 | 3 287 292,55 |

Предусмотрено установление публичного сервитута необходимого для сетей канализации, расположенного на земельных участках с кадастровыми и условными номерами 28:01:000000:10462, 28:01:130067:103,  :ЗУ2 (общая площадь 84 кв.м.).

- Таблица 41 – Каталог координат для установления публичного сервитута (:ПС4)

| Условный кадастровый номер | ПС4 |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта | Амурская область, г.Благовещенск |  |
| Цель | Для сетей канализации |  |
| Площадь объекта | 84 кв.м. |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| :ПС4(1) |  |  |
| 53 | 452 841,27 | 3 287 312,69 |
| 54 | 452 841,09 | 3 287 313,67 |
| 55 | 452 795,99 | 3 287 305,13 |
| 56 | 452 794,67 | 3 287 297,39 |
| 57 | 452 776,14 | 3 287 294,45 |
| 58 | 452 776,79 | 3 287 290,22 |
| 59 | 452 777,79 | 3 287 290,38 |
| 60 | 452 777,28 | 3 287 293,61 |
| 61 | 452 794,68 | 3 287 296,38 |
| 62 | 452 795,21 | 3 287 293,06 |
| 63 | 452 796,20 | 3 287 293,22 |
| 64 | 452 795,60 | 3 287 296,94 |
| 65 | 452 796,85 | 3 287 304,27 |
| 53 | 452 841,27 | 3 287 312,69 |
| :ПС4(2) |  |  |
| 66 | 452 777,24 | 3 287 283,24 |
| 67 | 452 777,09 | 3 287 284,22 |
| 68 | 452 771,98 | 3 287 283,40 |
| 69 | 452 772,14 | 3 287 282,41 |
| 66 | 452 777,24 | 3 287 283,24 |

Предусмотрено установление публичного сервитута необходимого для подземного электрокабеля ВН, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 28:01:130073:1, 28:01:000000:10462, 28:01:000000:2141, 28:01:000000:10117 (общая площадь 83 кв.м.).

- Таблица 42 – Каталог координат для установления публичного сервитута (:ПС5)

| Условный кадастровый номер | ПС5 |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта | Амурская область, г.Благовещенск |  |
| Цель | Для подземного электрокабеля ВН |  |
| Площадь объекта | 83 кв.м. |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 70 | 452 760,24 | 3 287 285,77 |
| 71 | 452 754,89 | 3 287 320,63 |
| 72 | 452 800,89 | 3 287 327,19 |
| 73 | 452 800,75 | 3 287 328,18 |
| 74 | 452 753,75 | 3 287 321,47 |
| 75 | 452 759,25 | 3 287 285,61 |
| 70 | 452 760,24 | 3 287 285,77 |

Предусмотрено установление публичного сервитута необходимого для подземного электрокабеля НН, расположенного на земельных участках с кадастровыми и условными номерами 28:01:130067:105, 28:01:130067:103, 28:01:130067:10462, :ЗУ2 (общая площадь 166 кв.м.).

- Таблица 43 – Каталог координат для установления публичного сервитута (:ПС6)

| Условный кадастровый номер | ПС6 |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта | Амурская область, г.Благовещенск |  |
| Цель | Для подземного электрокабеля НН |  |
| Площадь объекта | 166 кв.м. |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 76 | 452 868,17 | 3 287 246,58 |
| 77 | 452 867,03 | 3 287 253,28 |
| 78 | 452 833,98 | 3 287 248,28 |
| 79 | 452 826,49 | 3 287 298,38 |
| 80 | 452 813,32 | 3 287 296,22 |
| 81 | 452 812,21 | 3 287 303,33 |
| 82 | 452 791,43 | 3 287 300,12 |
| 83 | 452 780,71 | 3 287 295,71 |
| 84 | 452 781,09 | 3 287 294,79 |
| 85 | 452 791,70 | 3 287 299,14 |
| 86 | 452 811,38 | 3 287 302,19 |
| 87 | 452 813,09 | 3 287 291,18 |
| 88 | 452 795,81 | 3 287 288,49 |
| 89 | 452 795,97 | 3 287 287,50 |
| 90 | 452 814,23 | 3 287 290,34 |
| 91 | 452 813,47 | 3 287 295,24 |
| 92 | 452 825,65 | 3 287 297,24 |
| 93 | 452 833,14 | 3 287 247,14 |
| 94 | 452 866,21 | 3 287 252,14 |
| 95 | 452 867,01 | 3 287 247,38 |
| 96 | 452 866,10 | 3 287 247,21 |
| 97 | 452 866,28 | 3 287 246,23 |
| 76 | 452 868,17 | 3 287 246,58 |

## 2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

## Ведомость координат поворотных точек границ проектирования

## «квартала 67 города Благовещенска»

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 452781.15 | 3287123.93 |
| 2 | 452749.52 | 3287305.68 |
| 3 | 452920.49 | 3287329.97 |
| 4 | 452958.31 | 3287070.59 |
| 5 | 452796.40 | 3287044.04 |
| 1 | 452781.15 | 3287123.93 |