Приложение №1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от                    №________

Основная часть проекта планировки территории

1. Характеристика объекта градостроительной деятельности.

1. 1 Положение объекта градостроительной деятельности.

Документация по подготовке проекта планировки территории части квартала 408 города Благовещенска подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Т.А.М.«Градо» на основании:

Технического задания на разработку проекта планировки территории части квартала 408 города Благовещенска;

Ответ  администрации города Благовещенска от 17.03.2023 № 03-19/3180;

При разработке проекта использованы отчеты:

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, шифр 2022.334812 ИГДИ, выполненный отделом инженерных изысканий ООО «Меридиан». Полевые работы проводились в 2022 г.;

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, шифр 1-21-150 - ИГИ, выполненный АО «АмурТИСИз». Полевые работы проводились в ноябре – декабре  2021 г.;

Вид строительства - новое строительство.

В административном отношении участок работ по проекту планировки территории части квартала 408 г. Благовещенска расположен в северной части города Благовещенска, Благовещенского района, Амурской области. Площадь для разработки проекта планировки территории составляет 7,0 га.

1.2. Современное использование территории. Состояние застройки (жилого и нежилого фондов), уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур.

В настоящее время отведенная под строительство территория занята в основном объектами предпринимательской деятельности, бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры (гаражи).

Экспликация зданий и сооружений.

| № п/п | Наименование | Площадь зем.участка, кв.м. | Площадь здания кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоцентр «Атик-Моторс» NISSAN | 14026 | 1356 |
| 2 | Автоцентр «Атик-Моторс» RENAULT |  | 1370 |
| 3 | Автоцентр «Атик-Моторс» HYUNDAI |  | 1362 |
| 4 | Автокомплекс «Автобакс» | 1802 | 437 |
| 5 | Гаражи (индивидуальные) | 16462 | 2056 |
| 6 | Автостоянка «Трактор» |  | 161 |
| 7 | Многоярусная автостоянка |  | 437 |
| 8 | ФОК | 4807 | 1655 |
| 9 | Кафе «Старый город» | 3664 | 312 |
| 10 | АЗС «777» (снос) | 3845 | 128 |
|  | ИТОГО | 41813 | 9274 |

Общественный транспорт представлен автобусами и такси. Все здания на проектируемой территории оснащены системами водоснабжения, водоотведения, электропитания, теплоснабжения. На участке существует обширная сеть ливневой канализации. Тротуары имеют освещение.

1.3. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Градостроительный регламент дополнить видом разрешенного использования «благоустройство территории»

Технико-экономические показатели

Основные показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | Территория в границах проекта планировки | га | 7,0 | 7,0 |
| 1.2. | Территория в границах красных линий в границах проекта планировки | га | 4,568 | 4,568 |
| 2.СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 2.1. | Объекты розничной торговли | кв.м. | 14026 | 17871 |
| 2.2. | Объекты предприятий бытового обслуживания со встроенной автостоянкой | кв.м. | 1802 | 1802 |
| 2.3. | Объекты автомобильного транспорта | кв.м. | 16462 | 18322 |
| 2.4. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | кв.м. | 5917 | 5917 |
| 2.5. | Объекты общественного питания | кв.м. | 3664 | 3664 |
| 2.6. | Служебные гаражи | кв.м. |  | 154 |
| 3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 3.1. | Протяженность улично-дорожной сети - всего | м | 1765 | 1765 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Магистральные улицы общегородского значения (регулируемого движения) | м | 871 | 871 |
|  | Магистральные улицы районного значения (транспортно-пешеходные) | м | 104 | 104 |
|  | улицы и дороги местного значения | м | 729 | 729 |
|  | проезды | м | 61 | 61 |
| 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность сетей водоснабжения | м | 741,59 | 741,59+ 18,21 |
| 4.2. | Протяженность сетей водоотведения (бытового) | м | 1508,78 | 1508,78+11,12 |
| 4.3. | Протяженность сетей теплоснабжения | м | 391,45 | 391,45+6,72 |
| 4.4. | Протяженность сетей ливневой канализации | м | 1964,67 | 1964,67 |
| 4.5. | Протяженность сетей электроснабжения в том числе: 10 кВ 0,4 кВ | м м м | 958,4 2647,36 | 958,4 2647,36+31,95 |

Плотность и параметры планируемой застройки территории

| № п/п | Зона планируемого размещения объектов капитального строительства | Коэффициент застройки % | Плотность застройки, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона магазинов | 0,29 | 0,31 |
| 2 | Зона служебные гаражи | 0,33 | 0,81 |

Проектом предусматривается строительство магазина розничной торговли на площади 3 377 кв.м. Здание магазина розничной торговли /Л-14/, планируется одноэтажным, общей площадью около 1000 кв.м., с минимальным отступом от границ земельного участка до стен здания – 6 метров. Общая площадь проектируемого здания составляет 1000 кв.м.

1000/60=17 м/м

где, 1000 - общая площадь проектируемого здания;  60- расчетная единица.

Требуемое количество маш./мест для проектируемого здания составляет 17 маш./мест.

Проектом предусматриваются гостевые автостоянки на 24 маш./мест, в том числе 2

маш./места для ММГН.

В соответствии с пунктом 5.2 СП 59.13330.2016 для ММГН выделено 10% маш./мест для людей с инвалидностью, размер одного маш./места составляет  6х3.5 м.

В зоне служебных гаражей /Л-4/ площадью 1 802 кв.м., проектом планируется строительство служебные гаражи/Л-5/. Здание одноэтажное, площадью 154 кв.м., размещено в створе с существующим зданием, с минимальным отступом от границ земельного участка до стен здания – не менее 3 метров.

Проектные решения проекта планировки территории предусматривают озеленение территории строительства капитальных зданий. В соответствии с градостроительными регламентами г. Благовещенска территория озеленения должна быть не менее 15% от площади земельного участка.

Каталог координат границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| Зона служебные гаражи |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь: 1802 кв.м. |  |  |
| 1 | 458 069,22 | 3 286 601,02 |
| 2 | 458 065,27 | 3 286 622,67 |
| 3 | 458 062,35 | 3 286 622,16 |
| 4 | 458 037,91 | 3 286 617,89 |
| 5 | 458 034,17 | 3 286 617,24 |
| 6 | 458 030,17 | 3 286 616,58 |
| 7 | 458 030,14 | 3 286 616,82 |
| 8 | 458 028,23 | 3 286 612,95 |
| 9 | 458 026,38 | 3 286 612,68 |
| 10 | 458 023,50 | 3 286 612,26 |
| 11 | 458 021,21 | 3 286 615,37 |
| 12 | 458 017,58 | 3 286 614,71 |
| 13 | 458 013,46 | 3 286 614,01 |
| 14 | 458 013,37 | 3 286 614,56 |
| 15 | 458 009,65 | 3 286 613,96 |
| 16 | 458 005,67 | 3 286 613,37 |
| 17 | 458 001,60 | 3 286 612,79 |
| 18 | 457 997,50 | 3 286 612,20 |
| 19 | 457 993,39 | 3 286 611,62 |
| 20 | 457 989,31 | 3 286 611,03 |
| 21 | 457 985,11 | 3 286 610,44 |
| 22 | 457 980,91 | 3 286 609,85 |
| 23 | 457 984,53 | 3 286 588,25 |
| 1 | 458 069,22 | 3 286 601,02 |
| Зона магазина |  |  |
| Площадь 3377 кв.м. |  |  |
| 24 | 457 661,91 | 3 286 540,25 |
| 25 | 457 650,74 | 3 286 595,40 |
| 26 | 457 582,87 | 3 286 581,95 |
| 27 | 457 590,88 | 3 286 529,68 |
| 24 | 457 661,91 | 3 286 540,25 |

Список использованного материала:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации.

–Земельный кодекс Российской Федерации.

– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

– Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 20» (ред. от 19.06.2019).

– Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС-30-201-98, принятая постановлением Госстроя России от 06.04.1998г. № 18-30.

– Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав

материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

– Закон Амурской области от 05.12.2006 № 259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области».

– Нормативы градостроительного проектирования Амурской области, утвержденные постановлением Правительства Амурской области № 749 от 20.12.2019.

– Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, утвержденные решением Благовещенской городской Думы от 13.01.2022 г. № 78.

– Генеральный план города Благовещенска, утвержденный решением Благовещенской городской Думы от 26.01.2023 № 52/06.

– Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, утвержденные решением Благовещенской городской Думы от 14.01.2022 № 149.