  - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования города благовещенска до 2034 года

  - Приложение

  - ТоМ 1

г. Санкт-Петербург – г. Благовещенск

Муниципальный контракт № ЭА328/19

от 28 июня 2019 года

Инв. №38002

  - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования города благовещенска до 2034 года

  - Приложение

  - ТОМ 1

| Генеральный директор ООО «Джи Динамика» |  | А.С. Ложкин |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела территориального планирования |  | Л.С. Покровская |
| Руководитель проекта |  | Д.А. Шабашев |

г. Санкт-Петербург – г. Благовещенск

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

| №п.п. | Наименование | Инв. номер | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска до 2034 года |  |  |  |
|  | 1. Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска до 2034 года. | 38801 | НС | - |
| 1.2 | Приложение к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска до 2034 года. Том 1. (Приложение А) | 38802 | НС | - |
| 1.3 | Приложение к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска до 2034 года. Том 2. (Приложения Б-И) | 38803 | НС | - |
| 1.4 | Приложение к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска до 2034 года. Том 3. (Приложение К) | 38804 | НС | - |
|  | 2. Графические материалы |  |  |  |
| 2.1 | Схема с отображением проблемных участков УДС по состоянию на 2020 г. | - | НС | - |
| 2.2 | Схема с отображением предлагаемых мероприятий | - | НС | - |
| 2.3 | Схема с отображением велосипедных маршрутов | - | НС | - |
| 2.4 | Схема с отображением предлагаемых маршрутов движения грузового транспорта, в том числе опасных грузов | - | НС | - |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ	5

Приложение А.   Отчет о проведении натурного обследования интенсивности и состава транспортного потока	6

А.1. Описание методологии проведения обследования	6

А.2. Результаты обследования	10

А.3. Анализ результатов обследования	256

- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ

| ПКРТИ | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| --- | --- |
| КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения |
| ПОДД | Проект организации дорожного движения |
| СТП | Схема территориального планирования |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| МНГП | Местные нормативы градостроительного проектирования |
| РНГП | Региональные нормативы градостроительного проектирования |
| ГО | Городской округ |
| МО | Муниципальное образование |
| ОДД | Организация дорожного движения |
| ТП | Транспортный поток (потоки) |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| УДС | Улично-дорожная сеть |
| ТС | Транспортное средства (транспортные средства) |
| ТПУ | Транспортно-пересадочный узел |
| СО | Светофорный объект |
| о.п. | Остановочный пункт |
| ИВПП | Искусственная взлётно-посадочная полоса |
| КНР | Китайская Народная Республика |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТПБ | Торговый порт Благовещенск |
| СНТ | Садоводческое некоммерческое товарищество |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| МП | Муниципальное предприятие |
| ТСОДД | Технические средства организации дорожного движения |
| АИУС | Автоматизированная информационно-управляющая система |
| КС | Концессионное соглашение |
| ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| ГЧП | Государственно-частное партнерство |

- Приложение А.   Отчет о проведении натурного обследования интенсивности и состава транспортного потока

- А.1. Описание методологии проведения обследования

В ходе выполнения работ в рамках муниципального контракта №2019.0286 от 02.08.2019   было проведено натурное обследование интенсивности движения транспортных средств и состава транспортного потока, а также интенсивности переходных потоков.

Целями проведения натурного обследования ТП являются:

определение коэффициента загрузки участков УДС и иных основных параметров дорожного движения;

определение закономерностей изменения интенсивностей ТП;

определение состава ТП (доли подвижного состава пассажирского транспорта разбиением на категории, грузового транспорта различной грузоподъемности, легкового транспорта);

определение закономерностей движения различных видов транспорта по УДС:

- пространственные закономерности (загрузка определенных магистралей УДС движением пассажирского транспорта, грузового транспорта и т.д.);

- временные закономерности (распределение интенсивности движения транспорта в течение недели, рабочего дня, выходного дня и т.д.).

определение закономерностей распределения ТП на пересечениях и примыканиях (определение преобладающих маневров с целью выявления основных маршрутов движения транспортных средств (далее – ТС), расчета режимов светофорного регулирования, оценки загрузки элементов УДС).

В задачи обследования интенсивности движения ТП входит:

1) выбор мест проведения обследования посредством визуального наблюдения за движением транспорта. Подготовка материалов для регистрации данных (схемы, бланки, таблицы и пр.). Определение необходимого количества учетчиков и необходимых технических средств учета (видеорегистраторов) для выбранных сечений и/или узлов;

2) подсчет интенсивности ТП в соответствии с данной методикой в сечениях и/или узлах УДС;

3) обработка полученных результатов обследования;

4) формирование базы исходных данных о ТП в табличном виде для разработки транспортной модели.

В ходе обследования собирают информацию о следующих параметрах ТП на УДС города:

1) интенсивности ТП на участках улиц;

2) интенсивности ТП на перекрестках;

3) составе ТП.

Обработка данных об интенсивностях ТП движения ТС позволяет получить информацию о коэффициенте загрузки улиц и дорог, распределении средней скорости ТП во времени и пространстве, времени в пути между точками при передвижении на автомобиле.

В ходе обследования выполняют замеры интенсивности ТП в конкретных сечениях УДС и/или в узлах УДС. Таким образом, обследование проводится в местах перераспределения ТП и/или на участках УДС без существенного перераспределения ТП.

Измерение параметров ТП проводилось вне периодов неблагоприятных погодных условий, влияющих на состав и интенсивность ТП (интенсивные осадки в виде дождя или снега, гололедица). В ходе обследования должны учтены особенности места проведения измерений (например, расположение вблизи железнодорожного переезда, сужения проезжей части, проведения дорожных работ или возникновения ДТП).

Учет интенсивности ТП производился путем видеомониторинга посредством портативной видеокамеры (видеорегистратора), которая регистрировала проезд каждого ТС через сечение перегона, подхода к перекрестку или непосредственно зоны перекрестка.

При учете интенсивности движения на перегоне проезд ТС регистрируется в двух сечениях (в прямом направлении и в обратном направлении). При учете интенсивности движения на перекрестке число обследуемых сечений определяется схемой ОДД и количеством маневров.

В рамках проекта были выполнены работы по обследованию интенсивности транспортных потоков и пешеходных потоков на 29 ключевых узлах УДС города Благовещенска, находящихся в непосредственной близости к трассе проектируемой улицы. Обследование проводилось 17-19 сентября 2019 года (вторник-четверг) с 07:00 до 10:00 в утренний период и с 16:00 до 19:00 в вечерний период. Перечень пунктов измерения интенсивности движения указан в таблице А-1, схема размещения показана ниже на рисунке А.1.1.

- Таблица А.1.1. Перечень пунктов измерения интенсивности транспортных потоков и пешеходных потоков

| № пункта | Наименование транспортного узла УДС |
| --- | --- |
| 1 | Пос. Аэропорт. Пересечение Игнатьевского ш. и подъезда к аэропорту Благовещенска |
| 2 | Пос. Моховая Падь. Пересечение ул. Железнодорожная и ул. Горная |
| 3 | Пересечение ул. Театральная и ул. Школьная |
| 4 | Пересечение Новотроицкого ш. и ул. Центральная |
| 5 | Пересечение ул. Чайковского и безымянной дороги в направлении ж.д. переезда |
| 6 | Пересечение Новотроицкого ш., ул. Воронкова и ул. Кольцевая |
| 7 | Пересечение ул. Кольцевая и ул. Театральная |
| 8 | Пересечение Игнатьевского ш. и ул. Студенческая |
| 9 | Пересечение Новотроицкого ш., ул. Магистральная и ул. Калинина |
| 10 | Пересечение ул. Магистральная и ул. Театральная |
| 11 | Село Владимировка. Пересечение автодороги Р-297 Подъезд к г. Благовещенску и ул. Центральная |
| 12 | Пересечение ул. 25 лет Октября и ул. Тенистая |
| 13 | Пересечение ул. Пролетарская и ул. Калинина |
| 14 | Пересечение ул. Театральная и ул. Конная |
| 15 | Пересечение ул. Октябрьская и ул. Мухина |
| 16 | Пересечение ул. 50 лет Октября и ул. Октябрьская |
| 17 | Пересечение ул. Октябрьская и ул. Чайковского |
| 18 | Пересечение ул. Загородная и ул. Красноармейская |
| 19 | Пересечение ул. Горького и ул. Калинина |
| 20 | Пересечение ул. Горького и ул. 50 лет Октября |
| 21 | Пересечение ул. Горького и ул. Театральна |
| 22 | Пересечение ул. Ленина и подъезда к Благовещенскому каменному карьеру |
| 23 | Пересечение ул. Ленина и ул. Нагорная |
| 24 | Пересечение ул. Ленина и ул. Калинина |
| 25 | Пересечение ул. Ленина и ул. 50 лет Октября |
| 26 | Пересечение ул. Ленина и ул. Театральная |
| 27 | Пересечение ул. Ленина и ул. Лазо |
| 28 | Пересечение Новотроицкого ш,, ул. Текстильная и ул. Институтская |
| 29 | Пересечение ул. Воронкова и ул. Тепличная |

Программа и методика обследования была согласована с Заказчиком – начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Казанцевым С.А. Подписанная программа обследования приведена в приложении Б к проекту ПКРТИ.

Схема размещения пунктов измерения интенсивности транспортных потоков и пешеходных потоков

Камеральная обработка результатов, полученных со средств видеомониторинга транспортных потоков осуществлялась вручную путем подсчета количества транспортных средств (по каждой из нижеперечисленных категорий), проследовавших через пункт измерения интенсивности в каждом из всех возможных направлений движения, допустимых ПДД.

Учет ТС проводился по семи следующим категориям ТС:

- Велосипед;

- Мотоцикл

- Легковой автомобиль;

- Микроавтобус;

- средние автобусы (типа ПАЗ-3205 и т.п.);

- крупные автобусы (типа ЛиАЗ 5256 и крупнее);

- грузовой транспорт грузоподъемностью до 3,5 тонн;

- грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;

- автопоезд (автомобиль-тягач с прицепом или полуприцепом);

Результаты измерения собраны в табличной форме, каждая таблица соответствует утреннему и вечернему получасовому интервалу наблюдений: с 7.00 до 7.30, с 7.30 до 8.00 и т.д. Результаты измерения интенсивности движения и состава транспортного потока по каждому пункту измерения представлены ниже в таблицах. Каждому набору таблиц предшествует графическая схема перекрестка с указанием направлений движения, в соответствии с их обозначениями в таблицах.

- А.2. Результаты обследования

- Пос. Аэропорт. Пересечение Игнатьевского ш. и подъезда к аэропорту Благовещенска

- Пос. Моховая Падь. Пересечение ул. Железнодорожная и ул. Горная

- Пересечение ул. Театральная и ул. Школьная

- Пересечение Новотроицкого ш. и ул. Центральная

- Пересечение ул. Чайковского и дороги к ж.д. переезду

- Пересечение Новотроицкого ш., ул. Кольцевая и ул. Воронкова

- Пересечение ул. Театральная и ул. Кольцевая

- Пересечение Игнатьевского ш. и ул. Студенческая

  - Пересечение Новотроицкого ш, Игнатьевского ш. и ул. Магистральная (северная сторона)

  - Пересечение Новотроицкого ш., Игнатьевского ш. и ул. Магистральная (южная сторона)

  - Пересечение Новотроицкого ш., Игнатьевского ш. и ул. Магистральная (восточная сторона)

  - Пересечение Новотроицкого ш., Игнатьевского ш. и ул. Магистральная (западная сторона)

10.1. Пересечение ул. Магистральная и ул. Театральная (северная сторона)

10.2. Пересечение ул. Магистральная и ул. Театральная (южная сторона)

10.3. Пересечение ул. Магистральная и ул. Театральная (восточная сторона)

10.4. Пересечение ул. Магистральная и ул. Театральная (западная сторона)

11. Село Владимировка. Пересечение автодороги Р-297 Подъезд к г. Благовещенску и ул. Центральная

12. Пересечение ул. 50 лет Октября и ул. Тенистая

13. Пересечение ул. Калинина и ул. Пролетарская

14. Пересечение ул. Театральная и ул. Конная

15. Пересечение ул. Октябрьская и ул. Мухина

16. Пересечение ул. Октябрьская и ул. 50 лет Октября

17. Пересечение ул. Октябрьская и ул. Чайковского

18. Пересечение ул. Загородная и ул. Красноармейская

19. Пересечение ул. Горького и ул. Калинина

20. Пересечение ул. Горького и ул. 50 лет Октября

21. Пересечение ул. Горького и ул. Театральная

22. Село Верхнеблаговещенское. Пересечение ул. Ленина и подъезда к Благовещенскому каменному карьеру

23. Пересечение ул. Ленина и ул. Нагорная

24. Пересечение ул. Ленина и ул. Калинина

25. Пересечение ул. Ленина и ул. 50 лет Октября

26. Пересечение ул. Ленина и ул. Театральная

27. Пересечение ул. Ленина и ул. Лазо

28. Пересечение Новотроицкого ш., ул. Институтская и ул. Текстильная

29. Пересечение ул. Воронкова и ул. Тепличная

- А.3. Анализ результатов обследования

В ходе анализа полученных результатов за утренний и вечерний период обследования был выявлен часовой период, «час-пик», за который через все точки обследования проследовало максимальное количество транспортных средств. Выявленный «час-пик» зарегистрирован утром с 7.30 до 8.30 и вечером с 17.00 до 18.00. Анализ показал, что в среднем, по всем пунктам обследования максимальное количество транспортных средств было зафиксировано в одно и тоже время (с 7:30 до 8:30) в утренний «час-пик», в то время как в вечерний «час-пик» период с максимальной выявленной интенсивностью движения транспортных средств разнился, на одних перекрестках он был зарегистрирован с 17:00 до 18:00, а на других с 16:00 до 17:00 или с 17:30 до 18:30. На большинстве перекрестков общее количество транспортных средств, проследовавших перекресток в утренний «час-пик» оказалось больше, чем в вечерний «час-пик». Данные о максимальной интенсивности ТС по всем пунктам обследования с разбивкой по получасовым интервалам обследования представлены на рис. 1-2. Таким образом, при разработке существующей транспортной модели г. Благовещенска за основу целесообразно взять данные об интенсивности движения ТС, зарегистрированной в утренний «час-пик».

Интенсивность ТС по пунктам измерения с разбивкой по временным интервалам обследования.

Результаты определения интенсивности движения оформлены графически представлены на картограмме, рис. 1-3.

Картограмма интенсивности движения ТС в утренний «час-пик», полученная по результатам обследования