Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от  24.12.2020  № 4612

Основная часть проекта планировки.

«Положение о размещении линейных объектов»

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В состав проектируемых очистных сооружений входят следующие объекты:

- дождевая насосная станция ø15 м, проектной производительностью 250 м3/час;

- 2 линии напорного коллектора ø600 мм, общей протяженностью 1,99 км;

- дождеприемные колодцы – 7 шт.

- очистные сооружения с проектной производительностью 6000 м3/сутки, следующего состава:

- распределительная камера 2,5х2,85 м;

- приемный резервуар 13,1х18,85 м;

- сооружение глубокой очистки 6,7х12,3 м.

- выпуск очищенных стоков через железобетонный оголовок до р. Чигири, протяженностью 0,084 км.

ГЛАВА 2. ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КРАСНЫЕ ЛИНИИ

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта установлены исходя из сложившейся ситуации на местности, частично пересекают существующий земельный участок. Площадь зоны составляет 2,13 га или 21260 кв. м. Зона планируемого размещения линейного объекта в административном отношении расположена в г. Благовещенске в Северном жилом районе. Границы разработки проекта планировки в соответствии с постановлением администрации города Благовещенска № 257 от 29.01.2020 с изменениями от 10.09.2020 приведены на рисунке 2.1.

Сведения о незастроенных территориях, полностью или частично пересекаемых проектируемым объектом, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Сведения о незастроенных территориях, пересекаемых проектируемым объектом

| № | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровой выпиской | Форма собственности | S, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28:01:000000:325 | Для объектов жилой застройки | Муниципальная | 2706 |
| 2 | 28:01:000000:324 | Для объектов жилой застройки | Муниципальная | 7030 |
| 3 | 28:01:020475:13 | Для размещения коммунальных, складских объектов | Частная | 4102 |
| 4 | 28:01:000000:268 | Строительство магистральных улиц северного жилого района | Муниципальная | 424866 |
| 5 | 28:01:020475:225 | Надземная автостоянка закрытого типа | Данные отсутствуют | 44 |
| 6 | 28:01:020475:42 | Многоквартирный дом | Данные отсутствуют | 7355 |
| 7 | 28:01:020475:44 | Для обслуживания и эксплуатации здания и сооружений школы | Муниципальная | 23900 |
| 8 | 28:01:020475:46 | Многоквартирный дом | Данные отсутствуют | 7630 |
| 9 | 28:01:020475:47 | Многоквартирный дом | Данные отсутствуют | 5848 |
| 10 | 28:01:020475:114 | Многоквартирный жилой дом | Данные отсутствуют | 1270 |
| 11 | 28:01:020524:117 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | 7 |
| 12 | 28:01:020475:208 | Для производственной базы | Муниципальная | 17651 |
| 13 | 28:01:020475:218 | Для размещения объекта движимого имущества - торговый павильон | Данные отсутствуют | 48 |
| 14 | 28:01:020475:231 | Гараж | Частная | 34 |
| 15 | 28:01:020475:236 | Гараж | Частная | 38 |
| 16 | 28:01:020475:238 | Гараж | Частная | 43 |
| 17 | 28:01:020475:253 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | 7 |
| 18 | 28:01:020475:255 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | 7 |
| 19 | 28:01:020475:296 | Размещение объекта движимого имущества-железобетонного гаража | Данные отсутствуют | 22 |
| 20 | 28:01:020475:304 | Гараж | Частная | 36 |
| 21 | 28:01:020475:552 | Гараж | Частная | 41 |
| 22 | 28:01:020475:844 | Размещение объекта движимого имущества - железобетонного гаража | Данные отсутствуют | 22 |
| 23 | 28:01:020524:103 | Для размещения скверов | Муниципальная | 3429 |

- ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Зона планируемого размещения линейного объекта представляет собой замкнутый многоугольник, состоящий из трех условных частей (определенных исходя из состава самого линейного объекта):

- многоугольник (S = 1321 м2) - под размещение насосной станции дождевой канализации;

- многоугольник (S = 12888 м2) под размещение напорного коллектора;

- многоугольник (S = 7051 м2) под размещение очистных сооружений дождевой канализации.

Общая площадь зоны планируемого размещения составляет 21260 м2.

Каталог координат характерных точек зоны планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице 2.3.

ГЛАВА 3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В   СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Для функционирования системы водоотведения размещается дождевая насосная станция, распределительная камера, приемный резервуар и сооружение глубокой очистки, для которых устанавливаются следующие предельные параметры:

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов – 1 этаж.

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны – не устанавливаются.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов – не устанавливаются.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения – отсутствуют исторические поселения.

Требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов – не устанавливаются.

Требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов – не устанавливаются.

Требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения – не устанавливаются.

ГЛАВА 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИй, СТРОЕНИй, СООРУЖЕНИй, ОБЪЕКТов, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В зону планируемого размещения линейного объекта попадают следующие объекты капитального строительства: дорога асфальтированная, ЛЭП 0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 35 кВ, линия связи, водопровод, теплопровод, трубопровод водоснабжения и теплоснабжения в непроходном канале, канализация бытовая и канализация ливневая открытая. Перечень мероприятий включает:

проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их оснований и окружающего массива грунта от проектных данных, разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий, обеспечение сохранности существующей застройки, находящейся в зоне влияния нового строительства, а также сохранение окружающей природной среды;

разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, гидрогеологическую и гидрологическую среду в период строительства и последующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения и устранения негативных процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных решений и результатов прогноза. Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае определяются программой работ с учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с проектно-технической документацией строящегося сооружения, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства.

4.1 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ И ЗАТОПЛЕНИЯ

В связи с тем, что планируемая территория находится в зоне подтоплений и затоплений, планируются мероприятия инженерной защиты территории от затоплений в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85», в частности для понижения уровня грунтовых вод на стадии разработки рабочей документации необходимо предусмотреть устройство дренажной системы.

В качестве дренажных предлагается использовать трубы ПВХ. Вокруг дренажных труб необходимо предусматривать фильтры в виде песчано-гравийных обсыпок (предпочтительно) или оберток из искусственных тканых материалов, обладающих достаточной водопроницаемостью.

Выпуск дренажных вод в р. Чигири следует расположить в плане под острым углом к направлению потока, а его устьевую часть снабдить бетонным оголовком или укрепить каменной кладкой или наброской.

ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС, осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 г. № 422/90/376.

Информация о проведении инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на рассматриваемой территории отсутствует.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

5.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, железных дорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

нарушение правил дорожного движения;

неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

недостаточное освещение дорог;

качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для обеспечения бесперебойности действия системы водоотведения следует предусматривать следующие мероприятия:

соответствующую надежность электроснабжения объектов канализации (два независимых источника, резервная автономная электростанция, аккумуляторные батареи и т.п.);

дублирование коммуникаций, устройство обводных линий и перепусков, переключения на параллельных трубопроводах и т.п.;

устройство аварийных (буферных) емкостей с последующей откачкой из них в нормальном режиме;

секционирование параллельно работающих сооружений, с числом секций, обеспечивающих необходимую и достаточную эффективность действия при отключении одной из них на ремонт или профилактику;

резервирование рабочего оборудования одного назначения;

обеспечение необходимого запаса мощности, пропускной способности, вместимости, прочности и т.п. оборудования и сооружений (определяется технико-экономическими расчетами);

определение допускаемого снижения пропускной способности системы или эффективности очистки сточных вод в аварийных ситуациях (по согласованию с органами надзора).

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной инфраструктуры в комплексе с зонами с особыми условиями использования территории накладывает дополнительные ограничения на хозяйственное освоение территории.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

5.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

К заблаговременным мероприятиям по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера относят:

построение сети предсказания стихийных бедствий;

построение защитных сооружений;

создание запасов материальных средств для ликвидации последствий ЧС;

обучение граждан правилам безопасного поведения в условиях ЧС;

подготовка аварийно-спасательных формирований, и многие другие мероприятия.

К оперативным мероприятиям по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера относятся:

оповещение о чрезвычайной ситуации;

укрытие людей и материальных средств от поражающих факторов ЧС;

эвакуация населения и материальных средств в безопасные районы;

проведение работ по ликвидации последствий ЧС, и другие мероприятия.

В целях защиты проектируемой территории от затопления в соответствии с

СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» необходимо осуществлять:

обвалование территорий со стороны водных объектов;

искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

Для защиты территории от подтопления следует применять:

дренажные системы;

противофильтрационные экраны и завесы.

ГЛАВА 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительства должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Необходимо выполнение следующих мероприятий по охране окружающей среды:

соответствие санитарным требованиям устройства строительной площадки и ее содержания;

применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт;

внедрение контроля за работой топливной системы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автомобильного строительного транспорта, что приведет к минимальному количеству токсичных выбросов в атмосферу;

более широкое применение строительных механизмов и инструментов с электроприводом должно привести к полному устранению выбросов в воздушную среду;

контроль соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов строительных машин, транспортных средств, средств, приспособлений и оснастки;

применение строительных машин на территории строительной площадки, не превышающих допустимых величин уровня звука, указанных в санитарных нормах (применение в большем количестве строительной техники с электро- и гидроприводом; использование глушителей для двигателей; соблюдение технологической дисциплины; улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог);

размещение рабочих в инвентарных бытовках, оборудованных в соответствии с СанПиНом 2.2.3.1384-032 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

оборудование специальными приспособлениями емкостей для хранения и мест складирования горюче-смазочных материалов для защиты почвы от загрязнения;

сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку;

сбор бытового мусора в специальные емкости и регулярный вывоз его по мере накопления в места утилизации;

запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке;

использование на площадке биотуалета;

использование строительных материалов и строительных конструкций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение;

очистка, нейтрализация, деминерализация (при необходимости) и обеззараживание подземных вод, откачиваемых в процессе строительства;

восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных поверхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию.

Для того, чтобы строительство новых объектов не наносило вреда окружающей среде, требуется проведение комплекса мероприятий. Одно из наиболее важных из них – не допустить ухудшения состояния грунта. При проведении строительных работ нарушается естественный рельеф местности. После завершения работ требуется его восстановление, рекультивация. Чтобы снизить воздействие на грунт от механизмов и оборудования, используются специальные сооружения, которые гасят возникающие в процессе работы агрегатов колебания. Восстановить почвенный слой можно только при предварительной его заготовке путем снятия со всех площадей, на которых будут производиться строительные работы. Почвенный слой должен быть снят и сложен во временные отвалы или кавальеры. Смешивание почвы с минеральным грунтом и ее засыпка недопустимы.

6.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с письмом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области №05-13/911 от 26.05.2020 территория проектирования находится вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия на территории проектирования отсутствуют.

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется.

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.